Управление прибором Gamma II

Управление  осуществляется на задней панели прибора

Ручка 1

Ручка 2

1. С пульта DMX 512;

Поверните переключатель в положение от 0 до 9 (10 приборов) назначив № прибора.

Каждый прибор занимает 4 канала DMX (R,G,B,W)

2. С помощью ручек 1 и 2:

Установите переключатель в положение А

Установив ручку 2 в крайнее левое положение (статичный цвет), ручкой 1

выбирается необходимый цвет.

Выбрав ручкой 1 желаемый диапазон спектра перетекания цвета, ручкой 2

устанавливается скорость перетекания и строб эффект (3 скорости).

При ручке 1 в крайнем правом положении - перетекание цвета в полном

диапазоне.

Ручка 2 в крайнем правом положении - смена цвета от микрофона.

Выберете ручкой 1 желаемый диапазон спектра перетекания цвета

Ручка 1 в крайнем левом положении Black out - выключение света и переход

в режим ведомый.

Синхронная работа приборов в режиме

ведущий – ведомый

Для обеспечения синхронной работы нескольких приборов проделайте

следующее:

1 -  Выберите ведущий прибор и установите переключатель в положение А.

2 -  На ведомых приборах установите переключатель в положение 0.

3 -  Соедините ведущий и ведомые приборы кабелем DMX.

4 -  Подключите все приборы к сети 220В.

5 -  Выберите нужный режим на ведущем приборе.

В группе правильно соединенных приборов ведущим может быть любой, но

только один, прибор.

Ведущий прибор в режиме от микрофона должен находиться в непосредственной

близости от источника звука.

Внимание!!!

При установка приборов не допускайте перекрытие вентиляционных жалюзей.