# Демультиплексор

# DMX - 512

## Руководство по эксплуатации

## Паспорт

Только для профессионального применения!

Не предназначен для использования в бытовых условиях!

# НАЗНАЧЕНИЕ

Демультиплексор DMX-512 предназначен для преобразования последовательных сигналов цифрового протокола DMX-512 в параллельный набор из 48 аналоговых сигналов напряжением 0…10В и обратно.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Демультиплексор DMX-512 | 1 |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Число каналов | 48 |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Габариты | 483х170х44 |
| Масса | 3,5 кг |

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Прежде, чем приступить к эксплуатации прибора, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

- Освободите прибор от упаковки. Проверьте его на отсутствие механических повреждений.

- Подсоедините кабель питания к внешней сети 220В 50Гц.

- В зависимости от требуемого режима работы (DMX-512 → 0…10В или 0…10В → DMX-512) подсоедините входные и выходные кабели управления к разъемам, расположенным на лицевой и задней панелях прибора.

Кабель управления для протокола DMX-512 должен представлять собой симметричный экранированный кабель (экранированную витую пару) с волновым сопротивлением 90–110 Ом. Распайку кабеля производить по следующей схеме:

# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

На передней панели прибора расположены:

1 – выключатель питания демультиплексора;

2 – предохранитель защиты цепей питания;

3 – DMX – разъём (вход);

4 – DMX – разъём (выход);

5 – светодиоды – индикаторы режима работы;

6 – DIP – переключатель выбора режима работы и установки адреса прибора в пространстве DMX – 512.

На задней панели прибора расположены входные и выходные разъёмы аналогового сигнала 0…10В c указанием номеров каналов:

РАБОТА С ПРИБОРОМ

Режим DMX-512 → 0…10В

1. Подключите к разъёму 3 на передней панели прибора внешний источник сигнала DMX - 512.

2. Подключите к разъёмам “Выход” одно, либо несколько устройств, управляемых сигналом 0…10В с общим числом каналов не более 48.

3. Установите требуемый адрес демультиплексора в пространстве DMX – 512.

Режим 0…10В → DMX-512

1. Подключите к разъёмам “Вход” на задней панели внешний источник сигнала 0…10 В.

2. Подключите к разъёму 4 на передней панели одно, либо несколько устройств, управляемых сигналом DMX – 512. Демультиплексор в данном режиме будет работать как источник сигнала DMX – 512 с адресацией 1…48.

Режим “Тест”

ВНИМАНИЕ! При включении данного режима необходимо отключить источник входного сигнала. Прибор работает в автономном режиме.

В режиме “Тест” синхронно включаются и выключаются все 48 каналов как аналоговых, так и DMX-512.

Положение DIP – переключателей для включения выбранного режима указано в таблице.

| Номера DIP переключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Режим | канала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | DMX |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | on | DMX-512→ 0…10В | 1 |
| off | off | off | off | off | off | off | off | off | - |  |  |
| on | - | - | - | - | - | - | - | - | on |  | 1 |
| - | off | off | off | off | off | off | off | off | - |  |  |
| on | - | on | - | - | - | - | - | - | on |  | 5 |
| - | off | - | off | off | off | off | off | off | - |  |  |
| on | on | - | - | - | on | on | - | - | on |  | 99 |
| - | - | off | off | off | - | - | off | off | - |  |  |
| - | - | on | on | on | on | on | on | on | on |  | 508 |
| off | off | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| on | - | on | on | on | on | on | on | on | on |  | 511 |
| - | off | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| on | on | on | on | on | on | on | on | on | - | 0…10В→ DMX-512 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | off |  |  |
| - | on | on | on | on | on | on | on | on | on | ТЕСТ | - |
| off | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

# ПАСПОРТ

## Гарантийные обязательства

Фирма Протон-центр производит гарантийный ремонт устройства в течение 12 месяцев со дня продажи, указанного в свидетельстве о поставке, при соблюдении требований данного документа.

Гарантийному ремонту не подлежат блоки с механическими повреждениями и следами коррозии корпуса, а также с изменениями электрической схемы.

## Свидетельство о поставке

Демультиплексор DMX – 512

- Серийный номер...........................................................

прошел технические испытания и признан годным к эксплуатации

- Представитель ОТК......................................................

- Дата продажи.................................................................