MA 60 МА 120 MA 240

Микшер-усилитель

Руководство пользователя

Инструкции по технике безопасности

Перед началом работы с прибором прочтите все инструкции по технике безопасности.

При установке устройства соблюдайте следующие условия:

- Размещайте устройство отдельно от источников тепла, таких, как радиаторы или другие устройства, излучающие тепло

- Не допускайте падения на прибор каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь корпуса не проливалась жидкость

При подключении устройства учитывайте следующее

- Начинайте подключение только после того, как почтете до конца все инструкции

- Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим током

* Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра.

НИКОГДА не располагайте микрофонный кабель рядом с силовыми, телефонными кабелями, линиями данных.

НИКОГДА не прокладывайте кабель линий 100 В рядом с линиями данных, телефонным или любым другим низковольтным кабелем.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при соединении микрофонного кабеля, убедитесь в правильном подключении экранного проводника.

ВСЕГДА используйте кабель с двойной изоляцией для линий громкоговорителей.

УБЕДИТЕСЬ,  что все громкоговорители  работают в синфазном режиме.

УБЕДИТЕСЬ в отсутствии коротких замыканий в линиях громкоговорителей перед подключением их к усилителю.

Передняя панель

- Регулятор уровня входного сигнала 1 канала

- Регулятор уровня входного сигнала 2 канала

- Регулятор уровня входного сигнала 3 канала

- Регулятор уровня входного сигнала 4 канала

- Регулятор уровня входного сигнала 5 канала

- Регулятор уровня низких частот (Bass)

- Регулятор уровня высоких частот (Treble)

- Общий регулятор громкости MASTER

- Кнопка включения/выключения питания

Задняя панель

- Вход питающего кабеля

- Предохранитель переменного тока

- Клемма «заземления»

- Клеммы подключения источника питания постоянного напряжения  24 В

- Клеммы подключения линий громкоговорителей (8 Ом / 70 В / 100 В)

- Линейный выход AUX OUT (RCA) (регулируемый MASTER)

- Линейный выход TAPE OUT (RCA)

- Линейный вход AUX3 (RCA)

- Регулятор уровня сигнала AUX3

- Переключатель MIC5/AUX2

- Вход MIC5 (XLR) – канал 5

- Переключатель MIC4/AUX1

- Вход MIC4 (XLR) – канал 4

- Переключатель MIC3/TEL

- Вход MIC3 (XLR) – канал 3

- Вход MIC2 (XLR) – канал 2

- Вход MIC1 (XLR) – канал 1

- Селектор величины питающего напряжения (115 В / 230 В)

- Линейный вход AUX2 (RCA) – канал 5

- Линейный вход AUX1 (RCA) – канал 4

- Телефонный вход – канал 3

Подключение

Электропитание

Трансформатор блока питания усилителя рассчитан на работу со входным напряжением 115 В или 230 В переменного тока. Выбор осуществляется селектором на задней панели. По умолчанию переключатель установлен в положение 230 В.

Резервное питание

При использовании внешних батарей заземлите устройство через клемму на задней панели.

Будьте внимательны, соблюдайте правильную полярность.

Подключение микрофонов 1-5

Все микрофонные входа симметричные.

XLR

Pin1: Экран

Pin2: Сигнал (посыл)

Pin3: Сигнал (возврат)

Вход AUX1-3

К линейным входам AUX1-3 могут быть подключены внешние источники звукового сигнала: AM/FM-тюнер, CD-плеер.  Уровень входного сигнала регулируется соответствующим регулятором.

Вход AUX выполнен на разъеме RCA.

SLEEVE: Экран

PIN :        Сигнал (+)

Линейный выход AUX OUT,  TAPE OUT

Выход служит для подключения к дополнительному усилителю в случае, когда необходимо увеличить выходную мощность или осуществить запись.

Выход TAPE OUT не регулируется (уровень сигнала не изменяется при использовании регуляторов MASTER, BASS, TREBLE).

Выход выполнен на разъеме RCA

Линия 100В / 70В

Все громкоговорители подключаются параллельно, и их общая суммарная мощность не должна превышать выходной мощности усилителя.

Низкий импеданс (8 Ω)

Выход позволяет использовать с усилителем стандартные колонки с низким импедансом. Минимальное подключаемое сопротивление должно быть 8 Ом.

Спецификация

| МОДЕЛЬ | МА 60 | МА 120 | МА 240 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выходная мощность | 60 Вт | 120 Вт | 240 Вт |
| Питание | переменное | 115В / 230В, 50/60 Гц (±10%) |  |
|  | постоянное | 24В |  |
| потребляемая мощность при AC | 160 Вт | 400 Вт | 760 Вт |
| потребляемая мощность при DC | 96 Вт | 192 Вт | 360 Вт |
| Выход | громкоговорители: 8Ω, 70В, 100В |  |  |
|  | TAPE OUT, AUX OUT: 1В / 150Ω |  |  |
| Вход | канал 1-3: MIC 1÷3 : 1 мВ / 600Ω (XLR симметричный) |  |  |
|  | TEL (терминал): 100 мВ / 600Ω |  |  |
|  | канал 4: MIC 4 : 0,5 мВ / 600Ω (XLR симметричный) |  |  |
|  | AUX 1: 100 мВ / 22 кΩ (RCA несимметричный) |  |  |
|  | канал 5: MIC 5 : 100 мВ / 600Ω (XLR симметричный) |  |  |
|  | AUX 2: 100 мВ / 22 кΩ (RCA несимметричный) |  |  |
|  | AUX 3: 100 мВ / 22 кΩ (RCA несимметричный) |  |  |
| Частотный диапазон | MIC 1÷5 : 60 Гц÷15 кГц (± 3 дБ) |  |  |
|  | : 50 Гц÷20 кГц (± 3 дБ) |  |  |
|  | TEL : 50 Гц÷15 кГц (± 3 дБ) |  |  |
| Отношение сигнал/шум | MIC 1÷5 : 60 дБ |  |  |
|  | AUX 1÷3 : 80 дБ |  |  |
|  | TEL : 80 дБ |  |  |
| Эквализация | НЧ : 100 Гц ±10 дБ ВЧ : 10 кГц ±10 дБ |  |  |
| Фантомное питание | MIC 1÷5 |  |  |
| Индикация | питание, уровень сигнала |  |  |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 425х88х305 |  |  |
| Вес | 7,5 кг | 9 кг | 10,5 кг |
| Вариант установки | настольный / установка в 19” |  |  |