VC 5R / VC 30R / VC 60R

Аттенюаторы (регулятор громкости)

Назначение

Аттенюаторы серии VC предназначены для регулирования уровня громкости в системах аварийного оповещения и музыкальных трансляций

Функциональные особенности

- В аттенюаторе используется трансформатор с несколькими выводами вторичной обмотки, что дает возможность ступенчатого (шагового) изменения уровня выходной мощности звукового сигнала

- Встроенное реле позволяет использовать данное устройство в системах автоматического аварийного оповещения. При подаче питающего напряжения на реле в случае аварийного оповещения, регулятор отключается и на громкоговорители принудительно подается сигнал полной мощности

Технические характеристики

| Модель | VC 5R | VC 30R | VC 60R |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 5 Вт | 30 Вт | 60 Вт |
| Тип | трансформаторный |  |  |
| Регулятор | 10 шагов + выкл |  |  |
| Питание реле | постоянный ток: 24 В |  |  |
| Материал | пластик |  |  |
| Размеры | 86(Ш)х86(В)х70(Г) мм |  |  |
| Вес | 0,16 кг | 0,16 кг | 0,18 кг |
| Цвет | Серый |  |  |

Схема подключения.