## PD12-2

## Блок  диммера

паспорт

Версия 1.52 RUS

|  | ### Основная информация |  |
| --- | --- | --- |

Прочитайте данную инструкцию перед вводом блока  PD12-2  в эксплуатацию.

- Блок диммеров PD12-2 предназначен для регулирования освещения в театрах, дискотеках и т.п.

- Не демонтируйте и не модернизируйте данное изделие.

- При выходе изделия из строя, немедленно отключите напряжение питания с блока.

- Не открывайте блок.

- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Обратитесь к вашему поставщику.

- Блок  PD12-2  соответствует техническим условиям ТУ 3434-001-434800356758-06, сертифицирован системой  РОСТЕСТ, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В15252.

|  | ### Гарантия |  |
| --- | --- | --- |

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.

- Для ремонта блока по гарантии необходимо представить подробный перечень неисправностей.

- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.

- Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет потребителя.

|  | ### Адрес изготовителя |  |
| --- | --- | --- |

Адрес : 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская, д.57-б

Тел/Факс (8332) 340-344

www.imlight.ru

E-mail : pres_el@show.kirov.ru

Время работы офиса:

Понедельник - пятница с 9=00 до 17=00

Перерыв на обед         с 13=00 до 14=00

|  | ### Содержание |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Основные характеристики | 5 |
|  |  | 1.1 Технические характеристики | 5 |
|  |  | 1.2 Установка | 5 |
|  |  | 1.2.1 - Комплектация | 5 |
|  |  | 1.2.2 - Перед установкой | 5 |
|  |  | 1.3 - Подключение блока PD12-2 | 6 |
|  |  | 1.3.1 - Передняя панель | 6 |
|  |  | 1.3.2 - Задняя панель | 6 |
|  |  | 1.3.3 - Подключение сигнала DMX-512 | 6 |
|  |  | 1.3.4 - Пример соединения DMX линии | 7 |
|  |  | 1.3.5 - Конструкция конца линии DMX | 7 |
|  |  | 1.3.6 - Первое включение блока | 7 |
|  |  | 1.3.7 - Использование микропроцессора | 7 |
|  |  | 2. Описание изображений в меню | 7 |
|  |  | 2.1 - Основное Меню MAIN MENU | 7 |
|  |  | 2.2 - Режим присвоения названия блоку STATUS DEVICE | 8 |
|  |  | 2.3 - Режим выбора протокола PROTOCOL | 9 |
|  |  | 2.4 - Режим DMX ADDRESS | 9 |
|  |  | 2.5 - Режим DMX fault | 10 |
|  |  | 2.6 - Режим EDIT CURVE | 10 |
|  |  | 2.7 - Режим EDIT PREHEAT | 11 |
|  |  | 2.8 - Режим EDIT LIMIT | 11 |
|  |  | 2.9 - Режим EDIT CUE | 11 |
|  |  | 2.10 - Режим SOFT START | 12 |
|  |  | 2.11 - Режим DISPLAY | 12 |
|  |  | 2.12 - Режим работы вентилятора FAN | 13 |
|  |  | 2.13 - Режим SET BY DEFAULT | 14 |
|  |  | 2.14 - Режим CHANNEL TEST | 14 |
|  |  | 2.15 – Отображение параметров работы блока | 14 |
|  |  | 3. Защита цепей | 15 |

|  | ### 1. Основные характеристики |  |
| --- | --- | --- |

- Напряжение  питания:  380 В±10%, 3 ФАЗЫ + НЕЙТРАЛЬ. Частота питающей сети 50 Гц. Питание электронной части блока осуществляется от одной фазой и НЕЙТРАЛИ.

- Максимальное потребление:  32 А на каждую фазу.

- Входной сигнал управления:  DMX-512.

- Система охлаждения:  принудительное охлаждение блока с помощью 3-х вентиляторов.

- Защита:  выходные силовые цепи защищены электромагнитными выключателями на ток 10 А. Цепь питания электроники защищена предохранителем на ток 0,25 А (расположен на плате, рядом с питающим трансформатором). Контроль температуры радиаторов блока осуществляется микропроцессором. При температуре радиаторов выше 75ºС выходные сигналы блокируются.

После охлаждения блока, он выходит на рабочий режим автоматически.

- Микропроцессор:  управление настройками блока осуществляется с передней панели с помощью клавиатуры и дисплея, посредством системы меню.

- Режимы работы блока: индивидуальное управление каждым каналом с пульта оператора, режим «тест», реакция на пропадание сигнала DMX, режим - «плавный» старт и т.д.

1.1  Технические  характеристики

Напряжение питания, В

Частота сети, Гц

Количество каналов

Минимальная нагрузка, Вт

Максимальный выходной ток, А

Тип нагрузки

Помехоподавляющий фильтр

Силовой элемент

Сигналы управления

Подключение напряжения питания

Подключение нагрузки

Габаритные размеры, мм

Способ установки

Вес, не более, кГ

Габариты упаковки, мм

Масса с упаковкой, кг

380 (три фазы + нейтраль)

50

12

100

10

активная или индуктивная

индуктивно-емкостной, 160 мкс

триак на ток 40 А

DMX-512

Клеммы, 65 А, 600 В, 10 кв.мм

Клеммы, 30 А, 600 В, 4 кв.мм

(Ш х Г х В) : 482 х 383 х 88h (2U)

в рек

11,3

(Ш х Г х В) : 540 х 500 х 160

12,6

1.2  Установка

1.2.1	Комплектация

- Блок диммеров PD12-2

- Инструкция по эксплуатации

1.2.2	Перед  установкой

Прочитайте данный раздел перед началом установки.

- Данный прибор не предназначен для использования в домашних условиях.

- Не подавайте напряжение питания до ввода блока в работу.

- Все подключения блока должны производиться квалифицированным персоналом.

- Не устанавливайте блок вблизи источника тепла.

- Устанавливайте блок в хорошо вентилируемом месте.  Не блокируйте поток воздуха к передней и задней панелям блока.

- Нельзя использовать блок в следующих местах:

- В местах с повышенной влажностью

- В местах,  подверженных вибрациям и ударам

- В местах с температурой выше 45ºС или ниже 2ºС

- Предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое значение влажности от 35% до 80%).

Внимание! Блок должен быть обязательно заземлен!

1.3  Подключение  блока  PD12-2

1.3.1  Передняя панель.

1.3.2  Задняя панель.

- L1, L2, L3 – фазы питающего напряжения

- NE - нейтраль

- PE – заземление

- Напряжение на блок должно подаваться с термомагнитного выключателя

- Подключение напряжения питания и нагрузки осуществляется с помощью клемм, расположенных на задней панели блока. Там же находятся 3-контактные разъемы типа XLR для подключения сигнала DMX-512. Кнопки управления блоком (джойстик), ЖКИ индикатор и автоматические выключатели расположены на передней панели прибора.

1.3.3	Подключение сигнала  DMX-512

В блоке PD12-2 используются стандартные 3-контактные разъемы типа XLR.

Соединительный кабель должен соответствовать спецификации на протокол EIA RS - 485 и иметь следующие характеристики:

- 2 проводника + экранирующая оплетка

- сопротивление 120 Ом

- низкую емкость

- обеспечивать мах скорость передачи 250 Кбод.

Подключение кабеля:

См. рисунок.  Позаботьтесь о том, чтобы экран был подключен к контакту 1.

Внимание! Экран кабеля НЕ ДОЛЖЕН соединяться с «земляным» проводом системы, т.к. это может повлечь за собой сбои в работе блока!

1.3.4	Пример соединения  DMX  линии

С целью приема достоверных данных придерживайтесь параметров линии связи:

| Максимальная длина линии связи | 250м |
| --- | --- |
| Максимальное кол-во устройств | 32 |
| Прокладка кабеля | Не прокладывать кабель рядом с силовыми линиями |
| Устройство терминатора | Резистор 120 Ом между выводами 2 и 3 последнего разъёма |

1.3.5	Конструкция конца линии DMX

На конце линии DMX должен устанавливаться терминатор, который представляет собой резистор сопротивлением 120 Ом мощностью 0,25 Вт, запаянный между  выводами 2 и 3 стандартного 3-контактного разъема типа XLR.

1.3.6  Первое включение блока

Как только Вы включили блок, на дисплее появятся следующее сообщения:

IM     Electronics

PD12-2       ver  1.52

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

DMX : No   A : 001

1.3.7	Использование микропроцессора

1.  Пролистывание меню кнопками  ВПРАВО / ВЛЕВО    .

2.  Нажмите ОК    для входа в меню.

3.  Изменение параметров в меню кнопками  ВВЕРХ / ВНИЗ   .

4.  Подтверждение изменения параметра – кнопкой ОК .

5.  Для выхода из меню нажмите  ВЛЕВО  .

|  | ### 2. Описание изображений в меню |  |
| --- | --- | --- |

2.1  Основное Меню  MAIN  MENU

В этом меню перебираются все режимы настроек блока:

- Режим присвоения названия блоку  STATUS  DEVICE

- Выбор типа протокола  PROTOCOL

- Адрес  DMX ADDRESS

- Реакция блока на пропадание сигнала DMX  DMX FAULT

- Выбор закона регулирования   EDIT  CURVE

- Установка начального накала  EDIT  PREHEAT

- Установка ограничения выходного сигнала по максимуму  EDIT  LIMIT

- Программирование сцен  EDIT CUE

- Выбор режима  «мягкий старт»  SOFT  START

- Выбор режима подсветки дисплея DISPLAY

- Режим работы вентилятора EDIT FAN

- Обнуление всех настроек  блока Set by default

- Режим «тест»  Channel Test

Для выбора режима работы блока произведите следующую процедуру:

1. Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, в нижней строке дисплея последовательно перебираем все режимы настроек блока (смотри п.2.1).

*     MAIN   MENU     *

Status  Device

2. Нажать кнопку ОК  для входа в режим. Нажать кнопку ВЛЕВО   для выхода из режима.

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

DMX : No   А : 001

2.2  Режим присвоения названия блоку  STATUS  DEVICE

1.  Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение.

*       MAIN  MENU      *

Status  Device

В данном режиме блоку может быть присвоено «имя», содержащее в своем названии не более 16 символов, например SOFIT 1, RAMPA и т.п. Пользователь может выбрать заглавные буквы     латинского алфавита, цифры от 0 до 9, знак пробел.

2.  Нажать  кнопку   ОК  для входа в меню, курсор переходит на нижнюю строку дисплея в

крайнее левое знакоместо, на экран выводится следующее сообщение.

*   STATUS  DEVICE   *

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Нажимая кнопки ВВЕРХ    или ВНИЗ , перебираем все возможные буквы и цифры (см. п.2.2.1) на каждом из 16 знакомест в нижней строке дисплея.

*   STATUS  DEVICE   *

R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Нажать кнопку OK, для записи выбранного символа, курсор автоматически переходит вправо на следующее знакоместо.

- Нажимая и удерживая кнопку ВВЕРХ  , переходим в конец алфавита на букву Z.

- Нажимая и удерживая кнопку ВНИЗ , переходим на символ «пробел».

- Нажимая кнопки ВПРАВО   или ВЛЕВО , можно переходит с одного знакоместа на другое.

- Для выхода из режима STATUS  DEVICE нужно при помощи кнопки ВЛЕВО  переместить курсор в крайнее левое знакоместо и еще раз нажать эту кнопку.

  - Режим выбора протокола PROTOCOL

- Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение.

*       MAIN  MENU      *

Protocol

2.  Нажать  кнопку   ОК   для входа в меню.

*  PROTOCOL  MENU  *

DMX Patch OFF       #

3.  Нажимая кнопки ВВЕРХ    или ВНИЗ , перебираем все режимы.

*  PROTOCOL  MENU  *

DMX Patch ON

*  PROTOCOL  MENU  *

Manual

4.  Нажать кнопку OK, для подтверждения выбранного режима. Справа от режима загорится символ  #.

5.  Для выхода из меню нажать кнопку ВЛЕВО  .

6. При выборе режима DMX Patch ON, в меню отображения параметров в нижней строке справа  появится символ P.

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

DMX : No   А : 001 P

Режимы работы по выбору входного сигнала следующие:

- Patch  OFF  - задание начального DMX – адреса блока

- Patch  ON  - электронная коммутация каналов (каждому каналу назначается «свой» DMX-адрес)

- Manual – работа блока в «ручном режиме».

2.4  Режим  DMX Address

- Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение.

*      MAIN  MENU     *

DMX   Address

- Нажать кнопку ОК  для входа в режим. Если выбран режим протокола PATCH OFF (см. п.2.3.2), то отобразится следующий экран.

*    DMX   ADDRESS     *

First      DMX :  001

3.  Кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ  выставить начальный адрес DMX сигнала в диапазоне от 1 до   512. Нажать кнопку ОК  для подтверждения выбранного адреса.

- Если выбран режим PATCH  ON (см. п.2.3.3), то отобразится следующий экран (курсор мигает в поле Ch (канал)).

*    DMX   ADDRESS     *

Ch : 01      DMX :  001

- Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать номер канала от 1 до 12 или AL (все каналы), нажать кнопку ОК , курсор переместится в поле DMX адреса.

- Кнопками ВВЕРХ   или ВНИЗ  выбрать адрес DMX в диапазоне 1-512, нажать кнопку ОК, курсор переместится в поле Ch.

- П.5 и п.6 повторить для всех каналов блока.

- Нажать кнопку ВЛЕВО   для выхода из режима в главное меню MAIN  MENU.

!  Заводские настройки в режиме PATCH ON следующие: 1 каналу соответствует 1 адрес, 2-му каналу – 2- ой и  т.д.

2.5  Режим  DMX fault

1.  Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение

(в данном режиме выбирается реакция работы блока на пропадание сигнала DMX).

*      MAIN   MENU      *

DMX   fault

2.  Нажать  кнопку  ОК  для входа в режим.

*      DMX  FAULT       *

Level   SAVE       #

*      DMX  FAULT       *

Level   RESET     #

*      DMX  FAULT       *

Manual  Emergency   #

- Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать один из трех режимов реакции блока на пропадание сигнала DMX.

- Режим Level SAVE – сохранение в памяти блока последнего значения сигнала DMX,

- Режим Level RESET –  выключение всех каналов блока при пропадании сигнала DMX,

- Режим Manual Emergency – установка на выходе блока сигналов, записанных в памяти прибора в сцене Cue: EM.

4. Нажать кнопку ОК  для подтверждения выбранного режима. В конце нижней строки экрана справа появится символ #.

5. Если выбран режим Level RESET, то в меню отображение параметров в нижней строке справа появится символ F. Если выбран режим Manual Emergency, то отображается символ E.

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

DMX : No   А : 001 PF

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

DMX : No   А : 001 PE

2.6  Режим  EDIT  CURVE

1. Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор закона регулирования для каждого канала блока).

*      MAIN   MENU      *

Edit   Curve

2.  Нажать  кнопку  ОК  для входа в режим (курсор мигает на позиции Ch (канал)).

*       EDIT  MENU       *

Ch : 01    Curve : LL

3.  Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать номер канала с 1 по 12, или AL (все каналы). Нажать кнопку ОК , курсор переместится в поле Curve. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать один из 4-х законов регулирования для выбранного канала. Нажать кнопку ОК .

4.  В блоке реализованы четыре закона регулирования

- Кривая  LS – линейный закон по яркости

- Кривая  LL – линейный закон по входному коду

- Кривая  LQ – логарифмический закон

- Кривая  SR – релейная характеристика (включить-выключить).

5.  Проделать процедуру п.3 для всех каналов блока.

6.  Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.7  Режим  EDIT  PREHEAT

1. Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор   начального накала нитей ламп для каждого канала блока).

*      MAIN   MENU     *

Edit   Preheat

2.  Нажать  кнопку   ОК  для входа в режим (курсор мигает на позиции Ch (канал)).

*       EDIT  MENU       *

Ch : 01    Preheat : 00

3.  Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать номер канала от 1 до 12, или AL (все каналы). Нажать кнопку ОК , курсор переместится в  поле  Preheat. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать значение накала в диапазоне (0 – 20)%. Нажать  кнопку ОК .

4.  Повторить процедуру п.3 для всех каналов блока.

5.  Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.8  Режим  EDIT  LIMIT

1. Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор   ограничения максимальной яркости для каждого канала блока).

*      MAIN   MENU     *

Edit   Limit

2.  Нажать  кнопку  ОК  для входа в режим (курсор мигает на позиции Ch (канал)).

*       EDIT  MENU       *

Ch : 01      Limit : FF

3.  Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать номер канала от 1 до 12, или AL (все каналы). Нажать кнопку ОК , курсор переместится в поле  Limit. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать значение параметра в диапазоне (100 – 20)%. Нажать  кнопку ОК .

4.  Повторить процедуру п.3 для всех каналов блока.

5.  Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.9  Режим  EDIT  CUE

1. Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор   режима программирования сцен CUE).

*      MAIN   MENU     *

Edit   CUE

2.  Нажать  кнопку  ОК  для входа в режим (курсор мигает на позиции C (сцена)).

*         EDIT  CUE          *

C: 01  Ch : 01  Lev : FF

3. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗвыбрать номер сцены (cue) C: от 1 до 12, или EM (сцена используется в режиме Manual Emergency). Нажать кнопку ОК , курсор переместится в поле  номера канала Ch:. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать номер канала Ch: от 1 до 12, или AL (все каналы). Нажать  кнопку ОК , курсор переместиться в поле «значение канала» Lv:.

4.  Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выставить значение уровня для выбранного канала в диапазоне от 0 до 100%. Нажать  кнопку ОК , курсор переместиться в поле номера канала Ch:.

5.  Повторить процедуру п.4 для всех каналов блока, используемых в данной сцене.

6.  Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в поле выбора сцены (cue) C:.

7.  Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в MAIN  MENU после программирования всех сцен (cue).

При этом все сцены (cue) сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.

2.10  Режим  SOFT  START

1. Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор   режима «плавный старт»).

*      MAIN   MENU     *

Soft   start

2.  Нажать  кнопку  ОК  для входа в режим.

*      SOFT  START       *

Status :  OFF            #

3. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать один из двух режимов Status OFF (режим «плавный  старт» выключен) или Status ON (режим  «плавный старт» включен). Нажать кнопку ОК.

При активизации данного режима выходные сигнала блока будут нарастать плавно в течение, примерно 0,2сек.

4.  Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

Внимание!  Все настройки прибора  PD12-2  сохраняются в энергонезави-симой памяти и будут доступны после выключения питания.

2.11  Режим  DISPLAY

1. Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор   режима подсветки дисплея).

*      MAIN   MENU     *

Display

2.  Нажать  кнопку   ОК  для входа в режим.

*    DISPLAY  MENU    *

LED :  Always  on     #

*    DISPLAY  MENU     *

LED :  Auto   off       #

3. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать один из двух режимов Always On - подсветка индикатора горит всегда или Auto OFF – подсветка индикатора автоматически выключается через 40 сек после последнего нажатия на любую из кнопок управления блоком. При последующем нажатии на любую кнопку блока управления подсветка индикатора включается.

Нажать кнопку ОК  после выбора режима, в нижней строке справа появится символ  #.

4.  Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.12  Режим работы вентилятора FAN

1. Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (выбор   режима управления работой вентилятора).

*      MAIN   MENU     *

FAN

2.  Нажать кнопку ОК  для входа в режим.

*      FAN   MENU     *

FAN: Lin   SPEED: FF

*      FAN   MENU     *

FAN: Int   SPEED: FF

*      FAN   MENU     *

FAN: On   SPEED: FF

*      FAN   MENU     *

FAN: Off   SPEED: FF

- Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать один из 4-х режимов работы вентилятора

  - FAN: Lin – скорость вращения вентилятора увеличивается пропорционально росту температуры радиаторов блока. Как только температуры одного из радиаторов блока достигнет значения +32ºС, вентилятор включается на первой скорости, далее скорость вращения растет пропорционально росту температуры радиатора. Когда радиаторы остынут до температуры примерно +27ºС вентилятор выключается,

  - FAN: Int – когда уровень входного сигнала по 2 каналам достигнет значения 50% или по 4 каналам значения 10%, вентилятор включается на максимальную скорость. Вентилятор выключится через 30 сек, после того как все каналы перейдут в состояние 0%,

  - FAN: On – вентилятор ВКЛЮЧЕН ВСЕГДА и его работа не зависит от показаний датчика температуры,

  - FAN: Off – вентилятор ВЫКЛЮЧЕН! Вентилятор включается автоматически на максимальную скорость когда температура одного из радиаторов блока достигнет значения  +50ºС, и работает до тех пор пока температура не понизится до величины +30ºС.

4.  Нажать кнопку ОК , курсор переместиться в поле SPEED: FF.

Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ установить величину максимальной скорости вращения вентилятора. Допустимое значение находится в диапазоне от 37 до 100%.

Нажать кнопку ОК .

5.  Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню MAIN MENU.

2.13  Режим  SET  BY  DEFAULT

1. Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (возврат настроек блока к заводским параметрам).

*      MAIN   MENU     *

Set    by   default

2.  Нажать кнопку ОК  для входа в режим.

Set   by    default  !

Are   you   sure  ?

3. Нажать одновременно кнопки ВЛЕВО  и ВПРАВО  для подтверждения данной процедуры.

Система произведет возврат настроек блока к заводским параметрам и выйдет в меню отображения параметров.

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

DMX : No   А : 001

2.14  Режим  CHANNEL  TEST

1. Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение  (тестовый режим работы каналов блока).

*      MAIN   MENU     *

Channel     Test

- Нажать  кнопку   ОК  для входа в режим (курсор мигает на позиции Ch (канал)).

*      TEST  MENU       *

Ch : 01      Level : 00

- Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать номер канала от 1 до 12, или AL (все каналы). Нажать кнопку ОК , курсор переместить в поле Level. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать значение уровня выходного сигнала блока в диапазоне  (0 – 100)%. Нажать кнопку ОК , курсор переместится в поле Ch.

- Повторить процедуру п.3 для тестирования всех каналов блока.

- Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.15  Отображение параметров работы блока.

1.  Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение.

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

DMX : ОК   А : 001

В верхней строке отображаются уровни входного сигнала блока в виде вертикальных шкал.

В нижней строке экрана отображаются следующие сообщения

- наличие сигнала DMX  DMX: OK

- отсутствие сигнала DMX DMX: No, при этом начинает мигать подсветка индикатора (для привлечения внимания обслуживающего персонала)

- ошибка при приеме сигнала DMX: ER, при этом начинает мигать подсветка индикатора

- начальный адрес блока при работе в режиме PATCH OFF

- адрес первого канала блока при работе в режиме PATCH ON

- Нажать кнопку  ВПРАВО  или ВЛЕВО  для отображения следующего экрана

TºC :   24   23   24

Pwr :   OK  OK  OK

В верхней строке отображается значение температуры радиаторов блока в градусах, в нижней – наличие напряжения фаз питающей сети – символ OK (в случае пропадания фазы – символ Bad).

3.  Нажимая кнопки ВПРАВО  или ВЛЕВО, вывести на экран следующее  сообщение (режим CUE):

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

MANUAL  CUE : 01

В верхней строке отображаются уровни входного сигнала блока в виде вертикальных шкал.

В нижней строке экрана отображаются следующие сообщения:

- Режим MANUAL

- Номер сцены CUE

- Нажать кнопку  ВПРАВО  или ВЛЕВО  для отображения следующего экрана

STATUS  DEVICE

RAMPA

В верхней строке индикатора отображается режим названия блока STATUS DEVICE, в нижней строке – название блока, которое ему присвоено.

|  | ### 3. Защита цепей |  |
| --- | --- | --- |

3.1	Температурная защита: максимальная температура одного из радиаторов внутри корпуса может достигать значения 75ºС. При достижении этой температуры, выходы блока переходят в состояние «выключено», на дисплей выводится следующее сообщение. Начинает мигать подсветка индикатора.

Tº C :   Hi   23   24  AL

Pwr :   OK    OK    OK

Блок восстанавливает свою работу после охлаждения до температуры радиаторов примерно 55ºС.

3.2	Защита от пропадания напряжения одной или двух фаз:  при пропадании напряжения фазы L2 или L3 питающей сети на дисплей выводится следующее сообщение. Начинает мигать подсветка индикатора.

T  C :   23  23   24    AL

Pwr  :   OK   Bad    Bad

После устранения неисправности блок переходит в обычный режим работы.

3.3  Защита цепей нагрузки:  защита выходных цепей блока от перегрузки и короткого замыкания осуществляется электромагнитными  выключателями на ток 10А.

Информация, содержащаяся в данной публикации, была тщательно подготовлена и проверена. Однако мы не несем никакой ответственности за любые ошибки. Все права защищены, данный документ нельзя копировать, фотокопировать или воспроизводить, частично или полностью без предварительного письменного согласия от производителя. Производитель оставляет за собой право на внесение любых эстетических, функциональных или дизайнерских изменений в любой из своих продуктов без предварительного уведомления.

610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская д.57-б

Тел/Факс (8332) 340-344_pres_el@show.kirov.ru_ www.imlight.ru