|  | ### Основная информация |  |
| --- | --- | --- |

Прочитайте данную инструкцию перед вводом блока  PDM4-2  в эксплуатацию.

- Блок диммеров PDM4-2 предназначен для регулирования освещения в театрах, дискотеках и т.п.

- Не демонтируйте и не модернизируйте данное изделие.

- При выходе изделия из строя, немедленно отключите напряжение питания с блока.

- Не открывайте блок.

- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Обратитесь к вашему поставщику.

- Блок  PDM4-2  соответствует техническим условиям ТУ 3434-001-434800356758-06, сертифицирован системой  РОСТТЕСТ, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В16038.

|  | ### Гарантия |  |
| --- | --- | --- |

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.

- Для ремонта блока по гарантии необходимо представить подробный перечень неисправностей.

- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.

- Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет потребителя.

|  | ### Адрес изготовителя |  |
| --- | --- | --- |

Офис работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Адрес : 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская, д.57-б

Tel : +7 8332 523260, +7 8332 523266

Fax : +7 8332 523260

www.imlight.ru

E-mail : pres_el@show.kirov.ru

|  | ### Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Основные характеристики | 3 |
|  |  | 1.1 Технические характеристики | 3 |
|  |  | 1.2 Установка | 3 |
|  |  | 1.2.1 - Комплектация | 3 |
|  |  | 1.2.2 - Перед установкой | 3 |
|  |  | 1.3 - Подключение блока PDM4-2 | 4 |
|  |  | 1.3.1 - Лицевая панель | 4 |
|  |  | 1.3.2 - Подключение сигнала DMX-512 | 4 |
|  |  | 1.3.3 - Пример соединения DMX линии | 4 |
|  |  | 1.3.4 - Конструкция конца линии DMX | 4 |
|  |  | 2. Описание режимов работы блока | 5 |
|  |  | 2.1 - Режим работы - диммер | 5 |
|  |  | 2.2 - Режим работы - свитчер | 5 |
|  |  | 2.3 - Режим работы – выбор встроенных программ | 5 |
|  |  | 2.4 - Режим работы – выбор программ по сигналу в протоколе DMX | 6 |
|  |  | 2.5 - Режим работы - ТЕСТ | 6 |
|  |  | 2.6 - Отображение параметров работы блока | 6 |
|  |  | 3. Защита цепей | 7 |

|  | ### 1. Основные характеристики |  |
| --- | --- | --- |

- Напряжение  питания:  1ф230V, одна ФАЗА + НЕЙТРАЛЬ. Частота питающей сети 50 Гц. Питание электронной части блока осуществляется от одной фазой и НЕЙТРАЛИ.

- Максимальное потребление на блок:  30А.

- Входной сигнал управления:  DMX-512.

- Система охлаждения:  естественное охлаждение силовых элементов блока при помощи радиаторов, установленных на лицевой панели.

- Защита:  выходные силовые цепи защищены электромагнитными выключателями на ток 10А. Цепь питания электроники защищена предохранителем на ток 0,5А (расположен на лицевой панели, справа от входного силового разъема). Контроль температуры радиаторов блока осуществляется микропроцессором. При температуре радиаторов выше 75ºС выходные сигналы блокируются.

- Микропроцессор:  управление режимами работы блока осуществляется с помощью DIP-переключателя. Доступ к нему осуществляется через окно на лицевой панели блока.

- Режимы работы блока: индивидуальное управление каждым каналом с пульта оператора (режим – диммер или свитчер), режим - встроенные программы, режим – выбор встроенных программ по сигналу DMX, режим «тест».

1.1  Технические  характеристики

Напряжение питания

Частота сети

Количество каналов

Минимальная нагрузка, Вт

Максимальный выходной ток, А

Тип нагрузки

Помехоподавляющий фильтр

Силовой элемент

Сигналы управления

Подключение напряжения питания

Подключение нагрузки

Габаритные размеры, мм

Способ установки

Вес, не более, кГ

Габариты упаковки, мм

Масса с упаковкой, кг

230V (одна фаза + нейтраль)

50 Гц

4

100

10 (активная нагрузка)

активная или индуктивная

индуктивно-емкостной, 160мкс

триак на ток 40А

DMX-512

разъем типа СЕЕ 3п32А

розетки типа SCHUKO, 2 шт на канал

(Ш х Г х В) : 1503 х 72 х 92h

на штатив, на ферму

10

(Ш х Г х В) : 1560 х 230 х 215h

11,5

1.2  Установка

1.2.1	Комплектация

- Блок PDM4-2

- Розетка на кабель СЕЕ 3п32А

- Кронштейн для крепления блока на штатив

- Инструкция по эксплуатации

1.2.2	Перед  установкой

Прочитайте данный раздел перед началом установки.

- Данный прибор не предназначен для использования в домашних условиях.

- Не подавайте напряжение питания до ввода блока в работу.

- Все подключения блока должны производиться квалифицированным персоналом.

- Не устанавливайте блок вблизи источника тепла.

- Устанавливайте блок в хорошо вентилируемом месте.  Не блокируйте поток воздуха к задней и верхней панелям блока.

- Нельзя использовать блок в следующих местах:

- В местах с повышенной влажностью

- В местах,  подверженных вибрациям и ударам

- В местах с температурой выше 45ºС или ниже 2ºС

- Предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое значение влажности от 35% до 80%).

Внимание! Блок должен быть обязательно заземлен!

1.3  Подключение  блока  PDM4-2

1.3.1  Лицевая панель.

|  | - L – фаза питающего напряжения - NE - нейтраль - PE – заземление - Напряжение на блок должно подаваться с термомагнитного выключателя - Подключение напряжения питания осуществляется с помощью разъема CEE 3п32А, входящего в комплект поставки. Подключение нагрузки осуществляется непосредственно в розетки типа SCHUKO, расположенные на передней панели блока (по две розетки на канал). Там же находятся разъемы типа XLR-3pin для подключения сигнала DMX-512 и DIP-переключатель на 12 позиций для задания режимов работы блока. |
| --- | --- |

1.3.2	Подключение сигнала  DMX-512

В блоке PDM4-2 используются стандартные XLR 3-х контактные разъемы.

Соединительный кабель должен соответствовать спецификации на протокол EIA RS - 485 и иметь следующие характеристики:

- 2 проводника + экранирующая оплетка

- сопротивление 120 Ом

- низкую емкость

- обеспечивать мах скорость передачи 250Кбод.

Подключение кабеля:

См. рисунок.  Позаботьтесь о том, чтобы экран был подключен к контакту 1.

Внимание! Экран кабеля НЕ ДОЛЖЕН соединяться с «земляным» проводом системы, т.к. это может повлечь за собой сбои в работе блока!

1.3.3	Пример соединения  DMX  линии

С целью приема достоверных данных придерживайтесь параметров линии связи:

| Максимальная длина линии связи | 250м |
| --- | --- |
| Максимальное кол-во устройств | 32 |
| Прокладка кабеля | Не прокладывать кабель рядом с силовыми линиями |
| Устройство терминатора | Резистор 120 Ом между выводами 2 и 3 последнего разъёма |

1.3.4	Конструкция конца линии DMX

На конце линии DMX должен устанавливаться терминатор, который представляет собой резистор сопротивлением 120 Ом мощностью 0,25 Вт, запаянный между  выводами 2 и 3 стандартного 3 (5) -полюсного XLR разъема.

|  | ### 2. Описание режимов работы блока |  |
| --- | --- | --- |

Блок PDM4-2 работает в следующих режимах:

- Режим работы блока по сигналу DMX - диммер

- Режим работы блока по сигналу DMX - свитчер (положение 0 или 100% только)

- Режим работы - выбор встроенных программ

- Режим работы - выбор программ с управлением по сигналу DMX

- Режим «тест»

Выбор режима работы блока осуществляется при помощи DIP-переключателя на 12 выключателей.

2.1  Режим работы блока по сигналу DMX - диммер

Выключатели DIP-переключателя № 10,11,12 в положении OFF (выключено). Выходной сигнал блока принимает любое значение в диапазоне от 0 до 100% яркости. При помощи выключателей № 1-8 выбирается начальный адрес блока в диапазоне 1-256 (адрес задается в двоичном коде). Когда выключатель № 9 в переведен в положение ON (включено), адрес выбирается в диапазоне 257-512.

2.2  Режим работы блока по сигналу DMX – свитчер

Для выбора данного режима переведите выключатель № 11 в положении ON (включено). Выходной сигнал блока принимает только два значения: выключено, либо включено 100% (полная яркость). Порог переключения - 50% по уровню входного сигнала. При помощи выключателей № 1-8 выбирается адрес блока в диапазоне 1-256 (адрес задается в двоичном коде). Когда выключатель № 9 в переведен в положение ON (включено), адрес выбирается в диапазоне 257-512.

2.3  Режим работы блока – выбор встроенных программ

Для выбора данного режима переведите выключатель № 10 в положении ON (включено). При помощи выключателей № 1-5 выбрать программу, записанную в памяти прибора. При помощи выключателей

№ 6-9 выбрать одну из 4-х скоростей выполнения программ. Работа блока от линии DMX в данном режиме блокируется.

  - Режим работы блока – выбор программ с управлением по сигналу DMX.

1.  Для выбора данного режима переведите выключатели № 10 и 11 в положении ON (включено). При помощи выключателей № 1-8 выставить адрес блока в диапазоне 1-256 (адрес задается в двоичном коде). Выключатель № 9 в положении ON (включено), адрес задается в диапазоне 257-512.

2.  Управление блоком занимает в протоколе DMX два канала. При помощи первого канала выбирается одна из пяти программ, записанных в памяти прибора. По второму каналу выбирается скорость выполнения программ блока.

3.  Распределение данных по первому накалу следующее (выбор программы)

- 0%   - 25%   - нет программ

- 25% - 40%   - 1-я программа

- 40% - 55%   - 2-я программа

- 55% - 70%   - 3-я программа

- 70% - 85%   - 4-я программа (медленное нарастание и убывание фронтов сигнала)

- 85% - 100% - 5-я программа (медленное нарастание и убывание фронтов сигнала)

4. Распределение данных по второму каналу следующее (скорость выполнения программ)

- 0%   - 20%   - 1-я скорость (самая медленная)

- 20% - 40%   - 2-я скорость

- 40% - 60%   - 3-я скорость

- 60% - 80%   - 4-я скорость

- 80% - 100% - 5-я скорость (самая быстрая)

2.5  Режим работы блока – ТЕСТ.

Для выбора данного режима переведите выключатель № 12 в положении ON (включено). Переводя  выключатели № 1-4 из положения OFF в положение ON выставить выходной сигнал блока в положение 50% яркости по каждому каналу. При помощи переключателей № 5-8 выставить выходной сигнал блока в положение 100% по каждому каналу.

2.6  Отображение параметров работы блока.

Для индикации работы блока служат 6 светодиодов, расположенных на лицевой стороне прибора. Светодиоды 1-4 отображают уровень яркости по каждому каналу.

Светодиод DMX работает следующим образом

- при работе блока в режиме DMX он мигает, сигнализируя наличие в линии сигнала

- при работе блока в режиме ВСТРОЕННЫХ ПРОГРАММ светодиод мигает в такт смены сцен в программе

- при работе блока в режиме ТЕСТ светодиод мигает с частотой один раз в секунду

- при наступлении аварийного режима превышения максимальной температуры радиаторов блока (более 75 град) светодиод горит постоянно

|  | ### 3. Защита цепей |  |
| --- | --- | --- |

3.1	Температурная защита: максимальная температура одного из радиаторов снаружи корпуса может достигать значения 75ºС. При достижении этой температуры, выходы блока переходят в состояние «выключено», постоянно горит светодиод DMX.

Блок восстанавливает свою работу после охлаждения до температуры радиаторов примерно 50ºС.

3.2 Защита цепей нагрузки:  защита выходных цепей блока от перегрузки и короткого замыкания осуществляется электромагнитными  выключателями на ток 10А.