|  | ### Основная информация |  |
| --- | --- | --- |

Прочитайте данную инструкцию перед вводом блока  PDS12-2  в эксплуатацию.

- Блок управления нерегулируемыми цепями PDS12-2 предназначен для регулирования освещения в театрах, дискотеках и т.п.

- Не демонтируйте и не модернизируйте данное изделие.

- При выходе изделия из строя, немедленно отключите напряжение питания с блока.

- Не открывайте блок.

- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Обратитесь к вашему поставщику.

- Блок  PDS12-2  соответствует техническим условиям ТУ 3434-001-434800356758-06, сертифицирован системой  РОСТТЕСТ, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В16038.

|  | ### Гарантия |  |
| --- | --- | --- |

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.

- Для ремонта блока по гарантии необходимо представить подробный перечень неисправностей.

- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.

- Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет потребителя.

|  | ### Адрес изготовителя |  |
| --- | --- | --- |

Офис работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Адрес : 610050, Россия, г. Киров, ул. Луганская, д.57-б

Tel : +7 8332 523260, +7 8332 523266

Fax : +7 8332 523260

www.imlight.ru

E-mail : pres_el@show.kirov.ru

|  | ### Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Основные характеристики | 3 |
|  |  | 1.1 Технические характеристики | 3 |
|  |  | 1.2 Установка | 3 |
|  |  | 1.2.1 - Комплектация | 3 |
|  |  | 1.2.2 - Перед установкой | 3 |
|  |  | 1.3 - Подключение блока PDS12-2 | 4 |
|  |  | 1.3.1 - Передняя панель | 4 |
|  |  | 1.3.2 - Задняя панель | 4 |
|  |  | 1.3.3 - Подключение сигнала DMX-512 | 4 |
|  |  | 1.3.4 - Пример соединения DMX линии | 5 |
|  |  | 1.3.5 - Конструкция конца линии DMX | 5 |
|  |  | 1.3.6 - Первое включение блока | 5 |
|  |  | 1.3.7 - Использование микропроцессора | 5 |
|  |  | 2. Описание изображений в меню | 5 |
|  |  | 2.1 - Основное Меню (MAIN MENU) | 5 |
|  |  | 2.2 - Режим присвоения названия блоку STATUS DEVICE | 6 |
|  |  | 2.3 - Режим выбора протокола PROTOCOL | 6 |
|  |  | 2.4 - Режим DMX ADDRESS | 7 |
|  |  | 2.5 - Режим DMX fault | 8 |
|  |  | 2.6 - Режим DISPLAY | 8 |
|  |  | 2.7 - Режим SET BY DEFAULT | 8 |
|  |  | 2.8 - Режим CHANNEL TEST | 9 |
|  |  | 2.9 – Отображение параметров работы блока | 9 |
|  |  | 3. Защита цепей | 9 |

|  | ### 1. Основные характеристики |  |
| --- | --- | --- |

- Напряжение  питания:  380V, 3 ФАЗЫ + НЕЙТРАЛЬ. Частота питающей сети 50 Гц. Питание электронной части блока осуществляется от одной фазой и НЕЙТРАЛИ.

- Максимальное потребление:  36А на каждую фазу.

- Входной сигнал управления:  DMX-512 (оптоизолирован).

- Система охлаждения:  естественная вентиляция.

- Защита:  выходные силовые цепи защищены термомагнитными выключателями на ток 10А. Цепь питания электроники защищена предохранителем на ток 0,25А (расположен на плате, рядом с питающим трансформатором).

- Микропроцессор:  управление настройками блока осуществляется с передней панели с помощью клавиатуры и дисплея, посредством системы меню.

- Режимы работы блока: индивидуальное управление каждым каналом с пульта оператора, режим «тест», реакция на пропадание сигнала DMX.

1.1  Технические  характеристики

Напряжение питания

Частота сети

Количество каналов

Максимальный выходной ток, А

Тип нагрузки

Силовой элемент

Сигналы управления

Подключение напряжения питания

Подключение нагрузки

Габаритные размеры, мм

Способ установки

Вес, не более, кГ

Габариты упаковки, мм

Масса с упаковкой, кг

380V (три фазы и нейтраль)

50 Гц

12

10

активная или индуктивная

реле на ток 30А

DMX-512 (оптоизолирован)

клеммы

клеммы

(Ш х Г х В) : 483 х 383 х 88h

в рек

8,6

(Ш х Г х В) : 540 х 460 х 125

10,1

1.2  Установка

1.2.1	Комплектация

- Блок управления нерегулируемыми цепями PDS12-2

- Инструкция по эксплуатации

1.2.2	Перед  установкой

Прочитайте данный раздел перед началом установки.

- Данный прибор не предназначен для использования в домашних условиях.

- Не подавайте напряжение питания до ввода блока в работу.

- Все подключения блока должны производиться квалифицированным персоналом.

- Не устанавливайте блок вблизи источника тепла.

- Устанавливайте блок в хорошо вентилируемом месте.  Не блокируйте поток воздуха к передней и задней панелям блока.

- Нельзя использовать блок в следующих местах:

- В местах с повышенной влажностью

- В местах,  подверженных вибрациям и ударам

- В местах с температурой выше 45ºС или ниже 2ºС

- Предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое значение влажности от 35% до 80%).

Внимание! Блок должен быть обязательно заземлен!

1.3  Подключение  блока  PDS12-2

1.3.1  Передняя панель.

1.3.2  Задняя панель.

- L1, L2, L3 – фазы питающего напряжения

- NE - нейтраль

- PE – заземление

- Напряжение на блок должно подаваться с термомагнитного выключателя

- Подключение напряжения питания и нагрузки осуществляется с помощью клемм, расположенных на задней панели блока. Там же находятся разъемы типа XLR-3pin для подключения сигнала DMX-512. Кнопки управления блоком и ЖКИ индикатор расположены на передней панели прибора.

1.3.3	Подключение сигнала  DMX-512

В блоке PDS12-2 используются стандартные XLR 3х-контактные разъемы.

Соединительный кабель должен соответствовать спецификации на протокол EIA RS - 485 и иметь следующие характеристики:

- 2 проводника + экранирующая оплетка

- сопротивление 120 Ом

- низкую емкость

- обеспечивать мах скорость передачи 250Кбод.

Подключение кабеля:

См. рисунок.  Позаботьтесь о том, чтобы экран был подключен к контакту 1.

Внимание! Экран кабеля НЕ ДОЛЖЕН соединяться с «земляным» проводом системы, т.к. это может повлечь за собой сбои в работе блока!

1.3.4	Пример соединения  DMX  линии

С целью приема достоверных данных придерживайтесь параметров линии связи:

| Максимальная длина линии связи | 250м |
| --- | --- |
| Максимальное кол-во устройств | 32 |
| Прокладка кабеля | Не прокладывать кабель рядом с силовыми линиями |
| Устройство терминатора | Резистор 120 Ом между выводами 2 и 3 последнего разъёма |

1.3.5	Конструкция конца линии DMX

На конце линии DMX должен устанавливаться терминатор, который представляет собой резистор сопротивлением 120 Ом мощностью 0,25 Вт, запаянный между  выводами 2 и 3 стандартного 3 (5) -полюсного XLR разъема.

1.3.6  Первое включение блока

Как только Вы включили блок, на дисплее появятся следующее сообщения:

IM     Electronics

PDS12-2       ver  1.01

IM  PDS12-2    v 1.01

DMX : No   A : 001

1.3.7	Использование микропроцессора

1.  Пролистывание меню кнопками  ВВЕРХ / ВНИЗ    .

2.  Нажмите ВПРАВО    для входа в меню.

3.  Изменение параметров в меню кнопками  ВВЕРХ / ВНИЗ   .

4.  Подтверждение изменения параметра – кнопкой ОК  .

5.  Для выхода из меню нажмите кнопку ВЛЕВО  .

|  | ### 2. Описание изображений в меню |  |
| --- | --- | --- |

2.1  Основное Меню ( MAIN  MENU )

В этом меню перебираются все режимы настроек блока:

- Режим присвоения названия блоку Status Device

- Выбор типа протокола  Protocol

- Адрес  DMX Address

- Реакция блока на пропадание сигнала DMX  DMX fault

- Выбор режима подсветки дисплея Display

- Обнуление всех настроек  блока Set by default

- Режим «тест»  Channel Test

Для выбора режима работы блока произведите следующую процедуру:

1.  Выбрать режим  MAIN  MENU, находясь в меню отображения параметров нажать кнопку  ВПРАВО

*     MAIN   MENU     *

Status  Device

2.  Нажимая кнопки ВВЕРХ    или ВНИЗ  , в нижней строке дисплея последовательно перебираем все режимы настроек блока (смотри п.2.1)

3.  Нажать кнопку ВПРАВО   для входа в нужный режим. Нажать кнопку ВЛЕВО    для выхода в меню отображения параметров.

Channel   Level

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

2.2  Режим присвоения названия блоку STATUS  DEVICE

1.  Выйти в режим Главного Меню  MAIN  MENU. На экран выводится следующее сообщение

*       MAIN  MENU      *

Status   Device

В данном режиме блоку PDS12-2 может быть присвоено «имя», содержащее в своем названии не более 16  символов, например SOFIT 1, RAMPA и т.п. Пользователь может выбрать заглавные буквы латинского алфавита, цифры от 0 до 9, знак пробел.

2.  Нажать  кнопку   ВПРАВО   для входа в меню, курсор переходит на нижнюю строку дисплея в крайнее левое знакоместо, на экран выводится следующее сообщение

*   STATUS  DEVICE   *

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Нажимая кнопки ВВЕРХ    или ВНИЗ , перебираем все возможные буквы и цифры (см. п.2.2.1) на каждом из 16 знакомест в нижней строке дисплея

*   STATUS  DEVICE   *

R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Нажать кнопку OK, для записи выбранного символа, курсор автоматически переходит вправо на следующее знакоместо.

- Нажимая и удерживая кнопку ВВЕРХ  , переходим в конец алфавита на букву Z.

- Нажимая и удерживая кнопку ВНИЗ , переходим на символ «пробел».

- Нажимая кнопки ВПРАВО   или ВЛЕВО , можно переходит с одного знакоместа на другое.

- Для выхода из режима STATUS  DEVICE нужно при помощи кнопки ВЛЕВО  переместить курсор в крайнее левое знакоместо и еще раз нажать эту кнопку.

2.3  Режим выбора протокола PROTOCOL

1.  Находясь в главном меню MAIN MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ  выбрать режим

*       MAIN  MENU      *

Protocol

2.  Нажать  кнопку   ВПРАВО   для входа в меню

*  PROTOCOL  MENU  *

DMX Patch OFF       #

3.  Нажимая кнопки ВВЕРХ    или ВНИЗ  , перебираем все режимы.

*  PROTOCOL  MENU  *

DMX Patch ON

*  PROTOCOL  MENU  *

Analog 0 – 10V

4.  Нажать кнопку OK, для подтверждения данного режима, справа от режима загорится символ  #.

5.  Для выхода из меню нажать кнопку ВЛЕВО  .

6.  При выборе режима DMX Patch ON, в меню отображения параметров в нижней строке справа появится символ P, сигнализирующий о том, что режим работы блока Patch On.

IM  PDS12-2     v 1.01

DMX : No  А : 001 P

Режимы работы по выбору входного сигнала следующие:

- Patch  OFF  - задание начального DMX – адреса блока

- Patch  ON   - электронная коммутация каналов (каждому каналу назначается «свой» DMX-адрес)

- Analog 0 – 10V – управление от аналогового сигнала 0 – 10В (по отдельному заказу).

2.4  Режим  DMX Address

1.  Находясь в главном меню MAIN MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ  выбрать режим

*      MAIN  MENU     *

DMX   Address

2. Нажать  кнопку  ВПРАВО  для входа в режим. Если выбран режим протокола PATCH OFF (см. п.2.2.2), то отобразится следующий экран

*    DMX   ADDRESS     *

First      DMX :  001

3.  Кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ  выставить начальный адрес DMX сигнала в диапазоне от 1 до   512. Нажать кнопку ОК  для подтверждения выбранного адреса. При этом на экран выводится следующее меню

*      MAIN  MENU     *

DMX   Address

4. Нажать кнопку ВПРАВО  для входа в режим. Если выбран режим протокола PATCH  ON (см. п.2.2.3), то отобразится следующий экран (курсор мигает в поле Ch (канал))

*    DMX   ADDRESS     *

Ch : 01      DMX :  001

5. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать номер канала от 1 до 12, нажать кнопку ОК, курсор переместится в поле DMX адреса.

6. Кнопками ВВЕРХ   или ВНИЗ  выбрать адрес DMX в диапазоне 1-512, нажать кнопку ОК, курсор переместится в поле Ch.

7.  П.5 и п.6 повторить для всех каналов блока.

8.  Нажать кнопку ВЛЕВО   для выхода из режима в главное меню MAIN  MENU.

!  Заводские настройки в режиме PATCH ON следующие: 1 каналу соответствует 1 адрес, 2-му каналу – 2- ой и  т.д.

2.5   Режим  DMX fault

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать режим (в данном режиме выбирается реакция работы блока на пропадание сигнала DMX)

*      MAIN   MENU      *

DMX   fault

2.  Нажать  кнопку  ВПРАВО  для входа в режим

*      DMX  FAULT       *

Level   SAVE        #

*      DMX  FAULT       *

Level   RESET      #

3. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать один из двух режимов при пропадании сигнала DMX. Режим  Level SAVE – сохранение в памяти блока последнего значения сигнала DMX.

Режим Level RESET –  выключение всех каналов блока при пропадании сигнала DMX .

4. Нажать кнопку ОК для подтверждения выбранного режима. В конце нижней строки экрана справа  появится символ #.

5. Если выбран режим Level RESET, то в меню отображение параметров в нижней строке справа появится

символ F.

IM  PDS12-2     v 1.01

DMX : No   А : 001 PF

2.6  Режим  DISPLAY

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать режим (выбор   режима подсветки дисплея).

*      MAIN   MENU     *

Display

2.  Нажать  кнопку   ВПРАВО для входа в режим

*       EDIT  MENU       *

LED :  Always  on     #

*       EDIT  MENU       *

LED :  Auto   off       #

3. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать один из двух режимов Always On - подсветка индикатора горит всегда или Auto OFF – подсветка индикатора автоматически выключается через 40сек после последнего нажатия на любую из кнопок управления блоком. При последующем нажатии на любую кнопку блока управления подсветка индикатора включается. Нажать кнопку ОК после выбора режима, в нижней строке справа появится символ  #.

4.  Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.7  Режим  SET  BY  DEFAULT

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать режим (возврат настроек блока к заводским параметрам).

*      MAIN   MENU     *

Set    by   default

2.  Нажать кнопку ВПРАВО  для входа в режим

Set   by    default  !

Are   you   sure  ?

3.  Нажать одновременно кнопки ВЛЕВО  и ВПРАВО  для подтверждения данной процедуры.

Система произведет возврат настроек блока к заводским параметрам и выйдет в меню отображения параметров.

IM  PDS12-2    v 1.01

DMX : No   А : 001

2.8  Режим  CHANNEL  TEST

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, кнопками  ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать режим (тест блока).

*      MAIN   MENU     *

Channel     Test

- Нажать  кнопку   ВПРАВО  для входа в режим (курсор мигает на позиции Ch (канал)).

*      TEST  MENU       *

Ch : 01      Level : 00

- Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать номер канала от 1 до 12. Нажать кнопку ОК, курсор переместить в поле  Level. Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗвыбрать одно из двух значений выходного сигнала блока ON (включен) или OFF (выключен). Нажать кнопку ОК, курсор переместится в поле Ch.

- Повторить процедуру п.3 для тестирования всех каналов блока.

- Нажать кнопку ВЛЕВО  для выхода в главное меню  MAIN  MENU.

2.9  Отображение параметров работы блока.

1.  Находясь в главном меню MAIN  MENU, нажать кнопку ВЛЕВО , отобразится экран

IM  PDS12-2   v 1.01

DMX : ОК   А : 001

В верхней строке индикатора отображаются название блока и версия программного обеспечения.

В нижней строке экрана отображаются следующие сообщения :

- наличие сигнала DMX  DMX : OK

- отсутствие сигнала DMX DMX : No, при этом мигает подсветка индикатора (для привлечения внимания обслуживающего персонала)

- ошибка при приеме сигнала DMX : ER, при этом мигает подсветка индикатора

- начальный адрес блока при работе в режиме  PATCH OFF

- адрес первого канала блока при работе в режиме  PATCH ON

- Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать следующий экран

Channel   Level

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

В нижней строке индикатора отображаются значения выходных сигналов блока в виде вертикальных шкал.

- Кнопками ВВЕРХ  или ВНИЗ выбрать следующий экран.

STATUS  DEVICE

RAMPA

В нижней строке индикатора отображаются название, присвоенное блоку.

|  | ### 3. Защита цепей |  |
| --- | --- | --- |

3.1 Защита цепей нагрузки:  защита выходных цепей блока от перегрузки и короткого замыкания  осуществляется термомагнитными  выключателями на ток 16А.