## Блок управления лебедками

## WP-2

## Паспорт и инструкция по эксплуатации

1. Назначение.

Блок управления лебедками WP-2, в дальнейшем блок, предназначен для управления двумя лебедками в осветительных системах, системах озвучивания помещений при использовании последних на театральных и концертных площадках, в домах культуры, дискотеках, ресторанах и т.п.

Блок изготовлен в соответствии с техническими условиям ТУ 3434-003-434800356758-06, изменения №2, сертифицирован системой  РОСТЕСТ, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В02803.

2. Устройство прибора и принцип действия.

- Внутри блока осуществляется коммутация входного 3-фазного сетевого напряжения на 2 независимых выхода с прямым и реверсивным выходом фаз питающей сети. Каждый выход защищен от перегрузки и короткого замыкания 3-фазным автоматическим выключателем на ток 3п10А.

- На передней панели блока расположены – два 3-фазных автоматических выключателя, 2 переключателя WINCH 1 и WINCH-2, кнопка START (с подсветкой), кнопка аварийного отключения EMERGENCY STOP.

- На задней панели находятся – 5 клемм для подключения напряжения питающей сети MAINS INPUT, 8 выходных клемм для подключения лебедок WINCH 1, WINCH 2 из них 6 клемм серого цвета L1, L2, L3, 2 клеммы желто-зеленого цвета для подключения проводов заземления PE.

- При помощи переключателей WNCH 1 и WINCH 2 выбираем направление движения каждой лебедки. В среднем положение переключателя движение лебедки заблокировано, переводим переключатель влево - движение ВНИЗ, переключатель вправо – движение ВВЕРХ.  При нажатии на кнопку START начинается движение лебедок в ту сторону, которая выбрана переключателями WINCH 1,2. Отпускаем кнопку START, движение лебедок прекращается.

- Для аварийной остановки лебедок нужно нажать на кнопку EMERGENCY

STOP. Для возврата кнопки аварийной остановки в исходное состояние, нужно повернуть красную головку кнопку по часовой стрелке на часть оборота.

- Максимальное сечение проводов для входного клеммника – 10 кв.мм, максимальное сечение выходных проводов 4 кв.мм.

- Корпус блока выполнен в конструктиве 19" высотой 2U из стали толщиной 1,2 мм со съемной передней панелью и верхней крышкой. Корпус окрашен порошковой краской.

3. Комплект поставки

- Блок WP-2

- Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1

4.Технические характеристики

380 В, 3 фазы+нейтраль

50-60

2

3п10А

IP20

10-45

483 х 225 х h88(2U)

540 х 270 х 110

4,95

5,60

Напряжение питания, В

Частота сети, Гц

Количество выходных каналов

Защита канала автоматическим выключателем на ток, А

Степень защиты блока

Диапазон рабочих температур, ºС

Габариты блока, мм

Размеры упаковки, мм

Масса блока, кГ

Масса блока в упаковке, кГ

5. Подготовка к работе

- Все подключения к блоку должны выполняться квалифицированным персоналом.

- Не устанавливайте блок вблизи источника тепла.

- Если блок транспортировали при отрицательных температурах, перед включением его нужно выдержать в нормальных условиях не менее 2 часов.

- Нельзя использовать блок в следующих местах:

- в местах с повышенной влажностью,

- в местах,  подверженных вибрациям и ударам,

- в местах с температурой выше 45ºС или ниже 2ºС,

- предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое значение влажности от 35% до 80%).

Внимание! Блок должен быть обязательно заземлен!

6. Гарантийные обязательства

- Гарантийный период – 12 месяцев, гарантийный период исчисляется со дня продажи.

- Производитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, режима транспортировки.

- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.

- Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет покупателя.

7. Изготовитель

Адрес изготовителя: 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская, д.57-б

Тел/Факс: +7-8332-340-344

www.imlight.ru

E-mail: pres_el@show.kirov.ru

Время работы офиса:

Понедельник-пятница с 9=00 до 17=00

Перерыв на обед с 12=30 до 13=30

Серийный номер: ____________________

________________________                                                                                    _________________________

«_____»____________20__ г.                                                                                   «____»_____________20__ г.