ALPHA B

Version: 4.1

Данное руководство пользователя содержит важную информацию по безопасности и эксплуатации лазерных приборов. Во избежание несчастных случаев и правонарушений, связанных с неправильной эксплуатацией, просим внимательно ознакомиться с инструкцией. Следует сохранять инструкцию для дальнейшего использования.

- Предупреждение об открытом корпусе

- Устройство содержит лазерный элемент. При открытом корпусе может происходить выброс значительных доз излучения, которые при неправильном обращении могут вызвать слепоту, ожоги, а также привести к возгораниям.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЗЕРА

| Класс лазера | 3B |
| --- | --- |
| Лазерный диод | синий, длина волны 445нм |
| Диаметр луча | <5мм около отверстия |
| Импульсные данные | Все импульсы < 4Гц (>0,25сек) |
| Отклонение (луч) | <2 мрад |
| Отклонение (общее) | <160 град |
| Мощность лазера | синий>400 мВт |

- ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Данное устройство прошло проверку, подтвердившую, что оно в безупречном рабочем состоянии. Для безопасного и долговременного использования, следует точно соблюдать предписания данного руководства.

- Производитель не несет ответственности за повреждения, связанные с несоблюдением инструкций и попытками самостоятельной модификации устройства.

| NO. | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор питания | Загорается при включении прибора |
| 2 | Индикатор системы синхронизации с музыкой | Синхронизация с музыкальным сигналом |
| 3 | Отверстие лазера | Отверстие, через которое испускаются лучи лазера. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГЛЯДЫВАТЬ ВНУТРЬ ПРИБОРА ЧЕРЕЗ ДАННОЕ ОТВЕРСТИЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ЛАЗЕРЕ |
| 4 | Переключатель питания | Вкл/выкл питания |
| 5 | Гнездо предохранителя | При замене предохранителя, старый вынимается и вставляется новый |
| 6 | Разъем питания | Разъем IEC со встроенным гнездом предохранителя |
| 7 | DMX вход/выход | 3-контактный разъем XLR, мама/папа |
| 8 | Проушина для троса безопасности | Используется для продевания троса безопасности при установке прибора. Более подробная информация представлена в разделе «Установка прибора» |
| 9 | Панель управления | Процесс управления прибором при помощи LED дисплея описан в разделе «УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ» |
| 10 | Микрофон | Предназначен для съема звукового сигнала |

- УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

- Периодические перерывы в работе необходимы для  увеличения рабочего цикла устройства.

- Следует производить включение и выключение прибора с небольшим интервалом между ними.

- Необходимо отключать устройство, если оно не используется, а также для замены лазерного элемента и проведения сервисного обслуживания.

- При наличии сбоев в эксплуатации, немедленно выключите прибор и свяжитесь с продавцом.

Внимание:   Лазерные лучи начинают испускаться из отверстия через 5 секунд после включения.

- Рабочий режим

При включении лазера, на LED экране на задней панели прибора отображается текущий статус, либо DMX адрес, либо DMX режим. Установка и изменение режима работы лазера производится при помощи светодиодной панели управления. Информация о новом режиме работы отображается после внесения изменений на LED мониторе при следующем включении прибора.

Кнопка выбора режима работы/функции

Подтверждение настроек или изменений, внесенный при помощи LED панели.

- UP/DOWN Навигация вверх/вниз по списку, при изменении режима работы, параметра, или адреса DMX.

Эксплуатация

- Программирование автономного режима работы лазера

- Для входа в меню выбора режима (MODE), нажмите и удерживайте FUNC,

- пока на LED панели не отобразится  AUt

- Для подтверждения настроек, нажмите на ENTER.

Прибор начинает работать в автономном режиме, который становится режимом работы по умолчанию при каждом новом включении лазера.

- АВТОНОМНАЯ РАБОТА, РЕЖИМ ЗВУКОВОЙ АНИМАЦИИ

- Для входа в меню выбора режима MODE OPTION нажмите и удерживайте кнопку FUNC

- Пока на LED панели не появится надпись SoU.

- Для подтверждения настройки, нажмите ENTER.

После этого, лазер начинает автономную работу в режиме звуковой анимации, который становится режимом работы по умолчанию при каждом новом включении лазера.

- Настройка чувствительности РЕЖИМА ЗВУКОВОЙ АНИМАЦИИ

- Нажмите и удерживайте FUNC, пока не появятся символы S 6

- Для настройки чувствительности микрофона, нажмите на UP/DOWN.  При S 0, звуковая анимация отключается. Чувствительность микрофона повышается от S 1 до S 9.

- Для подтверждения и сохранения данной настройки, нажмите на ENTER.

- РЕЖИМ DMX

- Нажмите и удерживайте FUNC для входа в меню выбора режима MODE OPTION

- пока на LED панели не отобразится 001

- Для подтверждения выбора настройки, нажмите на ENTER.

Лазер в данном случае будет работать в режиме DMX. Адрес DMX прибора можно изменить при помощи кнопок UP/DOWN.

- РЕЖИМ MASTER/SLAVE

- Нажмите и удерживайте FUNC для входа в меню выбора режима MODE OPTION

- пока на LED панели не отобразится SLA

- Для подтверждения выбора настройки, нажмите на ENTER.

Лазер в данном случае будет работать в режиме ведомого прибора, “SLAVE”. Соедините приборы master и slave в цепь при помощи DMX-кабеля. Ведомые приборы (SLAVE) выполняют то же, что и ведущий прибор (MASTER). Более подробная информация о подключениях лазера представлена в разделе «Подключение 5.2 DMX».

- ПРОТОКОЛ DMX

| КАНАЛ | ЗНАЧЕНИЕ DMX | ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CH 1 РЕЖИМ | 000-063 | Блокировка лазера |  |
|  | 064-127 | Автоматическая работа эффектов |  |
|  | 128-191 | Звуковая анимация |  |
|  | 192-255 | Режим DMX (активация других каналов) |  |
| CH 2 ПАТТЕРН | 000-255 | 32 паттерна, см. СПИСОК ПАТТЕРНОВ |  |
| CH 3 ЗУМ | 0-127 | Размер, от 100% до 5% |  |
|  | 128-169 | Увеличение |  |
|  | 170-209 | Уменьшение |  |
|  | 210-255 | Увеличение и уменьшение |  |
| CH 4 ВРАЩЕНИЕ, ОСЬ Y | 000-127 | Поворот с фиксацией на оси Y, градусы от 0 до 359 |  |
|  | 128-191 | Вращение по часовой стрелке |  |
|  | 192-255 | Вращение против часовой стрелки |  |
| CH 5 ВРАЩЕНИЕ, ОСЬ X | 000-127 | Поворот с фиксацией на оси Х, градусы от 0 до 359 |  |
|  | 128-191 | Вращение по часовой стрелке |  |
|  | 192-255 | Вращение против часовой стрелки |  |
| CH 6 ВРАЩЕНИЕ, ОСЬ Z | 000-127 | Поворот с фиксацией на оси Z, градусы от 0 до 359 |  |
|  | 128-191 | Вращение по часовой стрелке |  |
|  | 128-255 | Вращение против часовой стрелки |  |
| CH 7 ДВИЖЕНИЕ, ОСЬ X | 000-127 | 128 различных фиксированных положений на оси X |  |
|  | 128-191 | Движение по часовой стрелке |  |
|  | 128-255 | Движение против часовой стрелки |  |
| CH 8 ДВИЖЕНИЕ, ОСЬ Y | 000-127 | 128 различных фиксированных положений на оси Y |  |
|  | 128-191 | Движение по часовой стрелке |  |
|  | 128-255 | Движение против часовой стрелки |  |

СПИСОК ПАТТЕРНОВ, 2 КАНАЛ

| DMX | ПАТТЕРН | DMX | ПАТТЕРН | DMX | ПАТТЕРН | DMX | ПАТТЕРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000-007 |  | 064-071 |  | 128-135 |  | 190-197 |  |
| 008-015 |  | 072-079 |  | 136-143 |  | 198-205 |  |
| 016-023 |  | 080-087 |  | 144-151 |  | 206-213 |  |
| 024-031 |  | 088-095 |  | 152-159 |  | 214-221 |  |
| 032-039 |  | 096-103 |  | 160-167 |  | 222-229 |  |
| 040-047 |  | 104-111 |  | 168-175 |  | 230-237 |  |
| 048-055 |  | 112-119 |  | 176-181 |  | 238-245 |  |
| 056-063 |  | 120-127 |  | 182-189 |  | 246-255 |  |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| - Питание: - Предохранитель: - Потребляемая мощность: - Звуковая анимация: - Мощность лазера: - Класс лазера: - Стандарт безопасности лазера: - Рабочая температура: - DMX разъемы: - Каналы DMX: - Габариты: - Вес нетто: | - AC100-240В, 50/60 Гц 250В 1A Slow Blow (20мм стеклянный) - 12Вт - Встроенный микрофон 400мВт, синий, длина волны 445нм Класс 3B EN60825-1 2007 10~40℃ 3-контактный XLR мама/папа 8 каналов 145мм х 160 мм х80 мм 1,3 кг |
| --- | --- |