XLED 590

PR-8100

Данное руководство содержит важную информацию о безопасной установке и использованию проектора. Внимательно прочтите руководство и сохраните его для будущих обращений.

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТОРА | 3 |  |  |  |
| УСТАНОВКА ПРОЕКТОРА | 4 |  |  |  |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | 4 |  |  |  |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ | 4 |  |  |  |
| DMX ТЕРМИНАТОР | 5 |  |  |  |
| ОПЦИИ НАСТРОЙКИ – КОНФИГУРАЦИЯ ПРОЕКТОРА | 6 |  |  |  |
| УСТАНОВКА СТАРТОВОГО АДРЕСА DMX | 6 |  |  |  |
| УПРАВЛЕНИЕ | 7 |  |  |  |
| DMX ПРОТОКОЛ | 12 |  |  |  |
| СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ | 13 |  |  |  |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ | 13 |  |  |  |
| ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ ПРОЕКТОРА | 13 |  |  |  |
| В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ | 13 |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 14 |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА | 16 |  |  |  |
| КОДЫ КОМПОНЕНТОВ | 17 |  |  |  |

Помните, что в виду постоянного улучшения продукции, мы оставляем за собой право менять характеристики без дополнительного предупреждения. Таким образом, издатели не несут ответственность за точность приведённой в руководстве информации.

Каждое устройство проходит тестирование и пакуется изготовителем. Перед установкой и использованием, убедитесь, что упаковка и корпус устройства не повреждены.

При обнаружении повреждений, не включайте устройство и свяжитесь с продавцом.

Производитель и/или продавец не несёт ответственность за повреждения, вызванные неправильным обращением с проектором.

АКСЕССУАРЫ

Эти предметы вы найдёте в упаковке вместе с проектором:

| НАЗВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИНИЦА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| G скобы | 2 | шт. |  |
|  скобы | 2 | шт. | Опция |
| Кабель XLR | 1 | шт. | 5-ТИ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ |
| Страховочный трос | 1 | шт. |  |
| Руководство пользователя | 1 | шт. |  |

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТОРА

Прежде чем избавиться от упаковки, убедитесь, что проектор не был повреждён при транспортировке. При обнаружении повреждения, не включайте аппарат и свяжитесь с продавцом.

Проектор предназначен для использования внутри помещений (IP20). Устанавливайте устройство в сухом месте. Держите его подальше от дождя, влаги, избыточного нагрева и пыли. Не допускайте контакта с водой или другими жидкостями.

Проектор не должен устанавливаться непосредственно на воспламеняющиеся поверхности.

Установку, обслуживание и управление проектором должны производить квалифицированные специалисты.

Установите проектор в хорошо вентилируемом месте  как минимум в 50 см. от ближайших поверхностей. Убедитесь, что ничто не блокирует вентиляционные отверстия.

Не направляйте луч на легко воспламеняемые предметы.

Минимальное безопасное расстояние 5 метров.

Не смотрите непосредственно на лампу проектора. Её свет может повредить зрение.

Не пытайтесь разобрать и/или модифицировать проектор.

Подключение к источнику электропитания должно выполняться квалифицированным специалистом.

Перед подключением убедитесь, что напряжение и частота сети питания соответствуют требованиям проектора.

Очень важно, чтобы каждый проектор был правильно заземлён и чтобы электрические подключения соответствовали стандартам безопасности.

Не подключайте проектор к диммеру.

Защитите кабель питания от возможного повреждения. Не допускайте контакта кабеля питания и других кабелей. Отключая кабель, беритесь за вилку. Никогда не отключайте питание, держась за кабель.

Поддерживайте чистоту лампы. Не касайтесь стеклянной части лампы голыми руками.

При установке проектора, используйте страховочный трос. На краю основания проектора имеется отверстие для крепления троса. Использование этой меры безопасности описано в разделе «установка проектора».

Линзы подлежат замене при появлении заметных повреждений, таких как царапины или трещины.

После 5 минут работы температура корпуса проектора составляет 40С, а при постоянной работе – 50С.

Внутри нет частей, предназначенных для ремонта пользователем, поэтому не открывайте корпус и никогда не включайте проектор со снятой крышкой.

Если устройство не используется, перед обслуживанием и очисткой всегда отключайте проектор от сети питания!

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь задать их продавцу или производителю.

УСТАНОВКА ПРОЕКТОРА

Извлеките из упаковки 2 скобы и страховочный трос, закрепите каждую скобу 4 винтами. Повесьте проектор и затяните винты (см. предупреждение на основании устройства). Обязательно  пропустите страховочный трос через отверстие и закрепите его!

Убедитесь, что проектор надёжно закреплён, не вибрирует  и не соскользнёт во время работы. Убедитесь, что конструкция, на которую вы крепите проектор, достаточно прочна, чтобы выдержать вес XLED 590.  Всегда используйте страховочный трос для дополнительного крепления устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1.  Проектор нельзя поднимать и переносить, держась за скобы.

2. В целях обеспечения безопасности, страховочный трос должен выдерживать десятикратную массу устройства.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Подключите кабель питания следующим образом:

L (фаза) = коричневый

E (земля) = жёлто/зелёный

N (ноль) = синий

Для подключения к сети питания используйте прилагаемую вилку. Обращайте внимание на напряжение и частоту тока в сети питания. Рекомендуется подключать проекторы отдельно, чтобы иметь возможность включать/выключать их по одному.

ВАЖНО

Необходимо, чтобы каждый проектор был правильно заземлён и чтобы электрические подключения соответствовали стандартам безопасности.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Подключение к контроллеру или другому проектору выполняется 2-проводниковым экранированным кабелем с диаметром проводников не менее 0,5мм.

Подключение выполняется 5-контактными XLR разъёмами (поставляются с устройством). Подключение XLR показано на верхней иллюстрации.

Примечание: необходимо не допустить замыкания контактов с корпусом штекера или с другими контактами. Корпус разъёма не подключается ни к чему. Устройство XLED 590 работает с цифровыми сигналами управления DMX512 (1990).

Подключите выход контроллера к входу проектора, выход проектора – к входу следующего проектора и так далее. Подключите терминатор к выходу последнего проектора в цепи, как показано на нижней иллюстрации.

ТЕРМИНАТОР DMX

В режиме управления контроллером на выход последнего устройства в цепи подключается терминатор DMX. Это нужно для предотвращения появления помех и искажений сигналов управления DMX.

Терминатор DMX – это разъём XLR с 120Ω резистором, подключенным к контактам 2 и 3 (см. иллюстрацию).

ОПЦИИ НАСТРОЙКИ – КОНФИГУРАЦИЯ ПРОЕКТОРА

Настройку проектора удобно производить с помощью кнопок и ЖК-дисплея. После включения проектора на дисплее появляется сохранённый вами ранее адрес DMX, который вы при желании можете поменять. Для разблокирования панели управления удерживайте кнопку ENTER в течение 5 секунд. На дисплее появится меню управления проектором, где каждый пункт имеет подпункты и каждый подпункт имеет определённую функцию. Подробности смотрите в разделе «МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ».

Используйте кнопки UP и DOWN для перемещения по меню и ENTER – для подтверждения изменений или перехода в новое меню. Используйте кнопку FUNC для возврата в предыдущее меню. Если не нажимать кнопки в течение нескольких минут, дисплей вернётся в исходное состояние автоматически.

УСТАНОВКА СТАРТОВОГО АДРЕСА DMX

Для того, чтобы каждое устройство корректно выполняло команды, каждый проектор должен иметь свой стартовый адрес DMX. Стартjвый адрес DMX – это номер канала, на котором проектор «слушает» цифровой управляющий сигнал контроллера.

XLED 590 имеет 3 режима работы DMX: стандартный, расширенный и сокращённый.

Например, в стандартном режиме 13 каналов, так что установите адрес первого 001, адрес второго - 014, адрес третьего - 027, адрес четвёртого - 040 и так далее.

Включите проектор. Удерживайте кнопку ENTER в течение 5 секунд, чтобы разблокировать панель управления.

Нажмите кнопку ENTER, чтобы отобразить адрес DMX.

Кнопками UP и DOWN установите адрес.

Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор. Вспышка зелёного индикатора покажет, что изменения успешно сохранены.

Используйте кнопку FUNC, чтобы вернуться в предыдущее меню.

МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ

| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | 4-й уровень | 5-й уровень | 6-й уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес DMX PR LIGHTING | Адрес DMX PR LIGHTING XXX |  |  |  |  |
| PR LIGHTING Обнуление | PR LIGHTING Обнуление Запрос подтверждения |  |  |  |  |
| PR LIGHTING Конфигурация | PR LIGHTING Режим DMX | PR LIGHTING Режим DMX Стандартный 16 |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Режим DMX Расширенный 16 |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Режим DMX Сокращенный 8 |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Потеря DMX | PR LIGHTING Выход по завершению времени при потере сигнала DMX |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Сохранение последнего значения при потере сигнала DMX |  |  |  |
| PR LIGHTING Опции | PR LIGHTING Инвертирование смещения DMX | PR LIGHTING Инвертирование смещения DMX выключено |  |  |  |
|  |  | Инвертирование смещения DMX включено |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Инвертирование наклона DMX | PR LIGHTING Инвертирование наклона DMX выключено |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Инвертирование наклона DMX включено |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Замена смещения наклоном | PR LIGHTING Замена смещения наклоном выключено |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Замена смещения наклоном включено |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Инвертирование диммера | PR LIGHTING Инвертирование диммера выключено |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Инвертирование диммера выключено |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Установки по умолчанию | PR LIGHTING Установки по умолчанию выключены |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Установки по умолчанию восстановление |  |  |  |
| PR LIGHTING Опции дисплея | PR LIGHTING Режим дисплея | PR LIGHTING Режим дисплея включен постоянно |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Режим дисплея выключается через некоторое времени |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Инвертирование дисплея | PR LIGHTING Инвертирование дисплея выключено |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Инвертирование дисплея включено |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Яркость дисплея | PR LIGHTING Уровень яркости дисплея Х |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Контрастность дисплея | PR LIGHTING Контрастность дисплея |  |  |  |
| PR LIGHTING Информация | PR LIGHTING Время работы светодиодов (в часах) | PR LIGHTING Время работы = ***** |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Время работы устройства (в часах) | PR LIGHTING Время работы = ***** |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Температура | PR LIGHTING Плата двигателя | PR LIGHTING Плата двигателя = ХХС |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Сенсор головной части | PR LIGHTING Сенсор = ХХС |  |  |
|  | PR LIGHTING Версия ПО | PR LIGHTING Дисплей | PR LIGHTING Дисплей = *** |  |  |
|  | PR LIGHTING Просмотр значений DMX | PR LIGHTING Канал DMX ХХХ=ХХХ |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Электронный серийный номер | PR LIGHTING Электронный серийный номер = ********** |  |  |  |
| PR LIGHTING Режимы проверки | PR LIGHTING Заводские настройки | PR LIGHTING Заводские настройки выключены |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Заводские настройки включены (или используйте кнопку UP, DOWN или ENTER, чтобы войти в меню калибровки | PR LIGHTING Меню калибровки красного | PR LIGHTING Меню калибровки красного ХХ |  |
|  |  |  | PR LIGHTING Меню калибровки зелёного | PR LIGHTING Меню калибровки зелёного ХХ |  |
|  |  |  | PR LIGHTING Меню калибровки синего | PR LIGHTING Меню калибровки синего ХХ |  |
|  | PR LIGHTING Самопроверка | PR LIGHTING Самопроверка выключена |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Самопроверка включена |  |  |  |
| PR LIGHTING Режим управления | PR LIGHTING Режим управления = DMX |  |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Режим управления = ведущий | PR LIGHTING Выберите банк памяти Банк пользователя 1 |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Выберите банк памяти Банк пользователя 2 |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Выберите банк памяти Пресет 1 |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Выберите банк памяти Пресет 2 |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Выберите банк памяти Пресет 3 |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Режим управления = ведомый | PR LIGHTING Выберите банк памяти Банк пользователя 1 |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Выберите банк памяти Банк пользователя 2 |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Выберите банк памяти Пресет 1 |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Выберите банк памяти Пресет 2 |  |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Выберите банк памяти Пресет 3 |  |  |  |
|  | PR LIGHTING Режим управления = статичная сцена |  |  |  |  |
| PR LIGHTING Банки памяти пользователя |  | PR LIGHTING Банк памяти пользователя 1 | PR LIGHTING Сцена ХХ | PR LIGHTING Диммер | PR LIGHTING Диммер ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Цветовая температура | PR LIGHTING Цветовая температура ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Макросы RGB | PR LIGHTING Макросы RGB ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Красный | PR LIGHTING Красный ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Зелёный | PR LIGHTING Зелёный ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Синий | PR LIGHTING Синий ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Стробоскоп | PR LIGHTING Стробоскоп ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Смещение грубо | PR LIGHTING Смещение грубо ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Смещение точно | PR LIGHTING Смещение точно ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Наклон грубо | PR LIGHTING Наклон грубо ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Наклон точно | PR LIGHTING Наклон точно ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Скорость двигателя | PR LIGHTING Скорость двигателя ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Задержка | PR LIGHTING Задержка ХХХ секунд |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Ссылка на шаг | PR LIGHTING Ссылка на шаг ХХ |
|  | PR LIGHTING Редактировать банк памяти пользователя | PR LIGHTING Банк памяти пользователя 2 | PR LIGHTING Сцена ХХ | PR LIGHTING Диммер | PR LIGHTING Диммер ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Цветовая температура | PR LIGHTING Цветовая температура ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Макросы RGB | PR LIGHTING Макросы RGB ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Красный | PR LIGHTING Красный ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Зелёный | PR LIGHTING Зелёный ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Синий | PR LIGHTING Синий ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Стробоскоп | PR LIGHTING Стробоскоп ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Смещение грубо | PR LIGHTING Смещение грубо ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Смещение точно | PR LIGHTING Смещение точно ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Наклон грубо | PR LIGHTING Наклон грубо ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Наклон точно | PR LIGHTING Наклон точно ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Скорость двигателя | PR LIGHTING Скорость двигателя ХХХ |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Задержка | PR LIGHTING Задержка ХХХ секунд |
|  |  |  |  | PR LIGHTING Ссылка на шаг | PR LIGHTING Ссылка на шаг ХХ |
|  |  | PR LIGHTING Статичная сцена | PR LIGHTING Диммер | PR LIGHTING Диммер ХХХ |  |
|  |  |  | PR LIGHTING Цветовая температура | PR LIGHTING Цветовая температура ХХХ |  |
|  |  |  | PR LIGHTING Макросы RGB | PR LIGHTING Макросы RGB ХХХ |  |
|  |  |  | PR LIGHTING Красный | PR LIGHTING Красный ХХХ |  |
|  |  |  | PR LIGHTING Зелёный | PR LIGHTING Зелёный ХХХ |  |
|  |  |  | PR LIGHTING Синий | PR LIGHTING Синий ХХХ |  |
|  |  |  | PR LIGHTING Стробоскоп | PR LIGHTING Стробоскоп ХХХ |  |
|  |  |  | PR LIGHTING Смещение грубо | PR LIGHTING Смещение грубо ХХХ |  |
|  |  |  | PR LIGHTING Смещение точно | PR LIGHTING Смещение точно ХХХ |  |
|  |  |  | PR LIGHTING Наклон грубо | PR LIGHTING Наклон грубо ХХХ |  |
|  |  |  | PR LIGHTING Наклон точно | PR LIGHTING Наклон точно ХХХ |  |
|  |  |  | PR LIGHTING Скорость двигателя | PR LIGHTING Скорость двигателя ХХХ |  |
|  | PR LIGHTING Сброс банка памяти пользователя | PR LIGHTING Сброс банка памяти пользователя 1 | PR LIGHTING Сброс банка памяти пользователя 1 Разблокирование 2, 3, 4 (кнопками UP, DOWN, ENTER) |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Сброс банка памяти пользователя 2 | PR LIGHTING Сброс банка памяти пользователя 2 Разблокирование 2, 3, 4 |  |  |
|  |  | PR LIGHTING Сброс статичной сцены | PR LIGHTING Сброс статичной сцены Разблокирование 2, 3, 4 |  |  |

DMX ПРОТОКОЛ

| Сокращённый режим | Стандартный режим | Расширенный режим | ФУНКЦИЯ | DMX | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | Dimmer | 000-255 | Изменение яркости от тёмного к яркому |
|  |  | 2 | Dimmer 16 Bit | 000-255 | 16 – битная точность изменения |
|  | 2 | 3 | Colour Temperature | 000-255 | Настройка цветовой температуры |
|  | 3 | 4 | Macro Channel | 000-016 | Настройка цветовой температуры |
|  |  |  |  | 017-024 | Белый (Цветовая температура 10000K) |
|  |  |  |  | 025-032 | Белый (Цветовая температура 7200K) |
|  |  |  |  | 033-040 | Белый (Цветовая температура 5600K) |
|  |  |  |  | 041-048 | Белый (Цветовая температура 3200K) |
|  |  |  |  | 049-056 | Лазурный |
|  |  |  |  | 057-064 | Желтый |
|  |  |  |  | 065-072 | Пурпурно-красный |
|  |  |  |  | 073-080 | Красный |
|  |  |  |  | 081-088 | Зеленый |
|  |  |  |  | 089-096 | Голубой |
|  |  |  |  | 097-104 | Светло-голубой |
|  |  |  |  | 105-112 | Янтарный |
|  |  |  |  | 113-120 | Оранжевый |
|  |  |  |  | 121-128 | Розовый |
|  |  |  |  | 129-255 | Цикл цветов RGB |
| 2 | 4 | 5 | RED | 000-255 | Красный от тёмного к яркому |
|  |  | 6 | RED 16Bit | 000-255 | Красный в 16-битном разрешении |
| 3 | 5 | 7 | GREEN | 000-255 | Зелёный от тёмного к яркому |
|  |  | 8 | GREEN 16Bit | 000-255 | Зелёный в 16-битном разрешении |
| 4 | 6 | 9 | BLUE | 000-255 | Синий от тёмного к яркому |
|  |  | 10 | BLUE 16Bit | 000-255 | Синий в 16-битном разрешении |
| 5 | 7 | 11 | Strobe | 000-009 | Нет стробоскопа |
|  |  |  |  | 010-255 | Скорость стробоскопа от медленной к быстрой |
| 6 | 8 | 12 | Pan | 0-255 | Смещение от 0 до 540 |
|  | 9 | 13 | Pan Fine (16Bit) | 0-255 | Смещение с 16-битной точностью |
| 7 | 10 | 14 | Tilt | 0-255 | Наклон от 0 до 270 |
|  | 11 | 15 | Tilt Fine (16Bit) | 0-255 | Наклон с 16-битной точностью |
|  | 12 | 16 | Pan & Tilt Speed | 0-255 | Скорость наклона и смещения от медленной к быстрой |
| 8 | 13 | 17 | Control | 000-047 | Зарезервировано |
|  |  |  |  | 048-080 | Сброс |
|  |  |  |  | 081-255 | Зарезервировано |

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

| Зеленый | Включен | Сигнал DMX |
| --- | --- | --- |
|  | Выключен | Нет сигнала DMX |
|  | Мигает | Ошибка |
| Желтый | Включен | Настройка панели |
| Голубой | Включен | Питание |
| Красный/зеленый | Красный | Режим ведомого или самопроверки |
|  | Зеленый | Режим ведущего |

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для продления срока эксплуатации проектора необходимо периодически производить техобслуживание устройства.

Если проектор не включается, проверьте предохранители в разъёме питания устройства.  Если предохранители сгорели, перед их заменой проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Проектор имеет устройство защиты от перегрева. Если защита сработала, проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия и почистите их от пыли, прежде чем снова включить устройство. Убедитесь, что вентиляторы работают, в противном случае, вызовите специалиста.

Все работы по обслуживанию аппаратуры должны производиться квалифицированным специалистом.

ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ ПРОЕКТОРА

Для обеспечения надёжной работы проектор должен содержаться в чистоте. Рекомендуется очищать вентиляторы каждые 15 дней. Для обеспечения оптимального светового потока необходимо регулярно чистить линзы.

Частота чистки зависит от условий эксплуатации устройства: в сырых, дымных и грязных помещениях грязь на оптике накапливается быстрее. Используйте мягкую ткань и типовые средства для чистки стекла. Рекомендуется очищать внешнюю оптику каждые 20 дней.

Не используйте органические растворители (например, спирт) для очистки корпуса устройства.

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| ПРОБЛЕМА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- |
| Проектор не включается | Проверьте предохранитель в разъёме питания |
| Лампа горит, но проектор не реагирует на команды контроллера | Проверьте конфигурацию проектора Замените или отремонтируйте кабель DMX |
| Тусклый луч | Проверьте чистоту оптики |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

100/120/200/220/230/240 В переменного тока, 50 или 60Гц.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:

480Вт на 220В

СВЕТОДИОДЫ:

Тип    OSRAM Diamond Dragon

Потребляемая мощность   5Вт

Количество  90 (30R+30G+30B)

Заявленный срок службы	50000 часов

ЦВЕТА: микширование цветов RGB

НАСТРОЙКА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Линейная коррекция цветовой температуры

ДИММЕР

0-100% линейная регулировка

СТРОБОСКОП:

1~25 кадров в секунду

ДВИЖЕНИЕ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ:

Смещение 540, наклон 270 с автоматической коррекцией положения

УГОЛ РАСХОЖДЕНИЯ ЛУЧА:

Угол расхождения луча проектора: 26º

Опции: 10º, 35º

Примечание: характеристики проектора меняются в зависимости от угла расхождения луча

УПРАВЛЕНИЕ:

5-контактные интерфейсы DMX512

Протокол управления RDM

8 каналов в сокращённом режиме, 13 – в стандартном и 17 – в расширенном.

Режим ведущий/ведомый

Режим статичной сцены

Автономный режим

Режим самопроверки

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ:

Настраиваемая скорость наклона/смещения

Автоматическое изменение скорости вращения вентилятора

Автоматическое отключение при перегреве

Настройка яркости и контрастности дисплея

Отображение времени работы светодиодов и проектора

Отображение каналов DMX512

Инверсия дисплея меню

КОРПУС:

Литой алюминий и композитный пластик, IP20

Допустимая температура окружающей среды -20°C~40°C

МАССА:

11кг

ГАБАРИТЫ:

смотри ниже

ВЫХОД СВЕТА:

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

КОДЫ КОМПОНЕНТОВ

| НАЗВАНИЕ | № | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| ДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА СМЕЩЕНИЯ | 030040052 | 1 | 23HS0015L |
| ДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА НАКЛОНА |  | 1 |  |
| ВЕНТИЛЯТОР БАЗЫ | 030060060 | 1 | DC24V, 0.14A |
| ВЕНТИЛЯТОР ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ | 030060061 | 1 | DC24V, 0.22A |
| ЛИНЗА | 070070006 | 90 |  |
| СВЕТОДИОД | 150020201 | 30 | Красный |
| СВЕТОДИОД | 150020202 | 30 | Зеленый |
| СВЕТОДИОД | 150020204 | 30 | Темно-синий |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ | 190010104 | 1 | AC250V,10A |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | 192010130 | 1 | DC24V/2A |
| ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДАМИ | 230020400 | 1 |  |
| ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ДВАИГАТЕЛЯМИ | 230020402 | 1 |  |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 270041006 | 1 | 5X20,10A |
| РЕМЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ СМЕЩЕНИЯ | 290151256 | 1 | HTD330-3M |
| РЕМЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ НАКЛОНА | 290151223 | 1 | HTD426-3M-8 |