РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LED VERTIGO

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Будьте предельно осторожны во время эксплуатации  устройства. Неосторожное обращение с кабелями под напряжением может привести к поражению электротоком!

Берегите прибор от воздействия дождя и влаги!

Прежде чем открыть корпус устройства, отключите кабель питания от розетки!

Для обеспечения безопасности, перед первым включением устройства внимательно прочтите данное руководство.

Подключение DMX-512 / соединение между устройствами

Использование разъёмов XLR: при использовании контроллера с разъёмами XLR, вы можете подключить выход DMX контроллера непосредственно к входу DMX первого устройства в цепи.

При использовании контроллера с другим типом разъёма вам понадобится переходник.

Построение цепи DMX:

Подключите выход DMX первого устройства в цепи  к входу DMX следующего устройства. Продолжайте, пока не подключите в цепь все используемые проекторы.

Внимание: на выходе последнего устройства необходимо использовать терминатор DMX: припаяв резистор (120 Ом) между контактами «–» и «+» 3-контактного штекера XLR и подключив его к выходу DMX последнего устройства в цепи.

Подключение к сети питания

Для подключения используйте прилагаемый кабель питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. DMX 512 протокол

Назначение адресов:

Светодиодный дисплей на задней стенке прибора позволяет задавать адреса DMX приборов, который определяется как первый канал, из которого прибор получает сигналы контроллера. Например, при установке стартового адреса 7, устройство использует для управления каналы 7 - 14.

Пожалуйста, убедитесь, что у вас нет какого-либо дублирования каналов, чтобы контролировать каждый элемент правильно и независимо от любого другого устройства в цепи данных DMX. Если два, три или более устройств имеют одинаковые адреса, то они будут работать одинаково. В режиме DMX вы можете выбрать адрес от 1 до 512. После подключения элемента питания, устройство начнет работать. Когда элемент заканчивается сбросом, г-OO1 будет мигать светодиодный дисплей, а затем установить желаемый адрес DMX, нажав кнопки вверх (UP) или вниз (DOWN) .

##### Восемь DMX каналов:

##### Канал 1: Вращение двигателя

0-190 		Вращение двигателя по направлениям

191-255 	Вращение двигателя

##### Канал 2: Управление уровнем яркости красных светодиодов

##### Канал 3: Управление уровнем яркости зелёных светодиодов

##### Канал 4: Управление уровнем яркости синих светодиодов

##### Канал 5: Управление уровнем яркости белых светодиодов

##### Канал 6: Диммер: 0-100%

##### Канал 7: Макропрограмма управления цветностью

##### 0-36 		Работа CH1/2/3/4/5/6

##### 37-73 		Управление нарастанием яркости четырёх цветов

##### 74-100 		Смена четырёх цветов

##### 111-147 	Управление нарастанием яркости смешанных цветов

##### 148-184		Смена смешанных цветов

##### 185-255 	Управление нарастанием скорости стробирования работы ch2/3/4/5/6/

##### Канал 8: настройки скорости вращения

0-244 		Регулировка скорости работы ch7 на 37-184

255 		Звуковая анимация

##### 2. Звуковая анимация

Нажимайте кнопку MODE пока на дисплее не отразятся символы BEAE, подтвердите выбор нажатием  кнопки ENTER, и прибор будет работать в такт музыке.

3. Автоматический режим

Нажмите кнопку MODE, следующие функции могут быть вызваны последующим нажатием кнопки ENTER:

PO-0: запуск показа предварительных настроек: 5 обозначения показов предварительных настроек P0-P4 , 10 скоростей смены цвета от -0 до -9;

##### CF-0: Управление нарастанием яркости, 10 обозначений режимов вращения от CF-0 до CF-9;

##### CC-O: Смена цветов, 10 обозначений режимов вращения от CC-0 до CC-9;

##### CS00: Выбор цвета, 100 обозначенй цветов от CS00 до CS99;

4. Синхронизация и режим master /slave

Переведите один из приборов в режим активации звука или автоматический режим, как было описано ранее. Затем на остальных приборах нажимайте кнопку FUN, пока на светодиодном дисплее не отразятся символы SUB, подтвердите выбор нажатием  кнопки ENTER.  Затем соедините приборы автоматическом режиме / активации звука DMX- кабелями. Отключите все приборы  DMX- контроллера, теперь все приборы будут работать одинаково, в автоматическом режиме / активации звука так же как в master режиме, остальные как в slave режиме.

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ:

***D001: 			настройка DMX

***BEAT: 			активация звука

***PO-O:  			показ предварительных настроек

***PO-0 to PO-9: 	режим скорости смены цветов

##### ***CF-O: 			увеличение и уменьшение яркости

***CC-O: 			смена цветов

***CS00: 			выбор цвета

***SUB: 			режим slave

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 90-240 В AC адаптер 50/60Гц

Потребляемая мощность: до 60 Вт

Светодиоды: красный (R) 1 шт, зеленый (G) 1 шт, синий (B) 1 шт, белый (W) 1 шт.

Мощность каждого светодиода: 5 Вт

Строб-эффект: до 10 Гц

Управление: DMX 512 (8 каналов), auto, master/slave, звуковая анимация

Интерфейс подключения DMX-512: 3-контактные разъёмы XLR

Габариты: 280 * 280 * 360 мм

Вес: 4 кг

Обратите внимание: Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.