LED PANDA Руководство пользователя ###### Профессиональные технологии индустрии развлечений

Оглавление

1. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

3. УСТАНОВКА ПРИБОРА	6

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ	6

4.1 Панель управления	6

4.2 Работа в режиме Master/Slave	7

4.3 Ручной контроллер Smart Control	7

4.4 Универсальный DMX контроллер	8

5. КОНФИГУРАЦИЯ DMX 512	9

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ DMX 512	9

7. ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	11

8. ЧИСТКА ПРИБОРА	12

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ	15

## 1. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции по установке, эксплуатации и техобслуживанию прибора.

ВНИМАНИЕ!

- Сохраняйте данное руководство по эксплуатации для будущих обращений. В случае продажи устройства другому пользователю, передайте ему также данное руководство.

- При получении прибора, аккуратно раскройте картонную упаковку, проверьте содержимое и убедитесь, что все содержимое на месте и получено  в надлежащем состоянии.  Если какие-либо части оборудования отсутствуют или упаковка повреждена, немедленно свяжитесь с продавцом. Сохраните коробку и весь упаковочный материал для проведения осмотра. Если прибор  подлежит возврату производителю, необходимо производить возврат в заводской упаковке.

- Перед началом эксплуатации, убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям прибора.

- Во избежание поражения эл. током, необходимо заземлить желтый/зеленый  провод.

- Прибор предназначен для эксплуатации в сухом помещении.

- Прибор следует устанавливать в местах с достаточной вентиляцией, на расстоянии по крайней мере 50 см от ближайших стеновых поверхностей. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не блокированы.

- Перед проведением техобслуживания или заменой предохранителя, убедитесь, что прибор отключен от сети питания.

- При замене предохранителя, используйте только предохранитель того же типа.

- Во избежание возгораний, убедитесь, что вблизи прибора нет легко воспламеняемых материалов.

- При установке прибора, использовать предохранительный трос.

- Максимальная температура рабочей среды прибора: 40оС. Не включайте прибор в помещениях, где температура превышает максимальную.

- Не трогайте корпус прибора голой рукой во время эксплуатации, т.к. температура корпуса может достигать 60оС.

- Внутри прибора нет частей, предназначенных для ремонта пользователем. Не открывайте корпус и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. В случае возникновения необходимости проведения работ по ремонту и техобслуживанию устройства, свяжитесь с ближайшим дилером. При ремонте должны использоваться только запчасти, аналогичные оригинальным.

- Не подключайте прибор к диммеру или блоку питания.

- Не смотрите на луч включенного прибора.

- Если на корпусе видны следы повреждений, его следует заменить.

- Во избежание поражения эл. током, не трогайте провода во время эксплуатации прибора.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управление может осуществляться через контроллер DMX512. Прибор также можно использовать индивидуально, без контроллера.

- При подключении приборов в цепь, используются 3-контактные XLR-разъемы/кабели.

- Колесо гобо, 8 гобо плюс открытая позиция.

- Диммер от 0 до 100%, строб с изменяемой скоростью.

- 5 каналов

Канал 1 = Pan

Канал 2 = Tilt

Канал 3 = Строб

Канал 4 = Гобо

Канал 5 = Диммер

- Питание: напряжение 100-240В, частота 50/60Гц

- Предохранитель: T 2A

- Источник света: 1 x 10Вт светодиод

- Потребляемая мощность: 31Вт

- Габариты: 326.3 x 135 x 156 мм

- Масса: 3.2кг

## 3. УСТАНОВКА ПРИБОРА

Установка прибора производится путем прикручивания лиры прибора к ферме. Убедитесь, что прибор надежно закреплен, чтобы избежать вибрации и скольжения при эксплуатации. Убедитесь, что конструкция, на которую устанавливается прибор, надежна и способна выдержать вес, в 10 раз превышающий вес прибора. При установке прибора, всегда используйте трос безопасности, способный выдержать вес, в 12 раз превышающий вес устройства.

Установку устройство должны проводить профессионалы. Устройство необходимо устанавливать в месте, недоступном для случайных лиц, чтобы никто не ходил в непосредственной близости от прибора или под ним.

## 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

### 4.1 Панель управления

выход DMX: Для соединения в цепь DMX512 со следующим прибором, используется 3/5-контактный разъем XLR.

вход DMX: Для входа DMX сигнала, используется кабель с 3/5 контактным разъемом XLR.

Питание：Подключение к сети питания.

Гнездо подключения ручного контроллера: Для управления устройством (команды Режим ожидания, Функция, Смена режима), используется CA-8/CA-9/CA-9RTX.

Dip-переключатели: Назначение различных функций.

### 4.2 Работа в режиме Master/Slave

Для проведения заранее запрограммированных световых шоу в режиме Master/Slave, можно подключать приборы в цепь, количество приборов не ограничено.

При работе в режиме Master/Slave, должны использоваться следующие настройки  DMX:

Ведущий прибор, Master: Стартовый адрес DMX должен быть 001. (Первый DIP переключатель - ВКЛ., остальные ВЫКЛ.)

Ведомые приборы, Slave: Стартовый адрес DMX может быть любым числом, КРОМЕ 001 (пример: первые 3 DIP-переключатели ВКЛ.)

2-Light Show

При выключении Dip-переключателя № 10, прибор работает в нормальном режиме, при включении данного переключателя – в режиме 2-Light show. Вы можете включить Dip-переключатель на любом приборе, работающем в режиме Slave. В этом случае данный прибор будет работать контрастно по отношению к ведущему прибору, даже если в цепи всего два устройства. Не стоит использовать Dip-переключателя № 10 на первом приборе (Master), т.к. именно этот прибор управляет световым шоу.

### 4.3 Ручной контроллер Smart Control

Контроллер Smart Control используется только в режиме Master/Slave.  Подключение ручного контроллера к прибору осуществляется путем подсоединения выхода контроллера к 4-контактному гнезду первого устройства в цепи. Таким образом, через первый прибор осуществляется контроль над функциями Stand by (режим ожидания), Function (Функция), и Mode (режим) всех остальных приборов.

| Stand by | Режим ожидания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Function | 1. Синхронный строб 2. Контрастный строб 3. Строб в режиме звуковой анимации | Выбор шоу | Выбор гобо |
| Mode | Строб (LED выкл.) | Шоу (LED вкл.) | LED мигает |

## 4.4 Универсальный DMX контроллер

При использовании универсального DMX контроллера для управления цепью приборов, необходимо назначить DMX адрес, используя переключатели с 1 по 9, чтобы каждый прибор получил свой сигнал DMX. Ниже приведена схема адресации системы DMX-512 при помощи бинарного кода.

Схема адресации DMX 512:

| Dip-пере- ключатели | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | #10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 2-Light show |

• Примеры:

Прибор 1：dip / вкл.: #1 (=1)

Прибор 2：dip / вкл.: #2, #3 (2+4=6)

Прибор 3：dip / вкл.: #1, #2, #4 (1+2+8=11)

Прибор 4：dip / вкл.: #5 (=16)

## 5. КОНФИГУРАЦИЯ DMX 512

## 6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ DMX 512

Протокол DMX 512 широко используется в интеллектуальных системах управления светом. Максимальное кол-во каналов - 512.

- Если Вы пользуетесь контроллером с 5-контактным выходом DMX, вам потребуется переходник с 5-контактного разъема на 3-контактный.

- На DMX разъеме последнего прибора в цепи необходимо установить терминатор. Припаяйте резистор сопротивлением 120 Ом 1/4Вт между контактом 1 (DMX-) и контактом 3 (DMX+) 3-контактного разъема XLR и вставьте его в гнездо DMX выхода последнего устройства в цепи.

- Соединение приборов в цепь происходит следующим образом: XLR выход первого прибора подключается к XLR входу следующего прибора в цепи. Нельзя использовать разветвительные кабеля. Сигнал DMX 512 передается с очень большой скоростью, использование некачественных или поврежденных кабелей и паяных соединений, а также ржавых соединений может привести к искажению сигнала и прекращению работы системы.

- Вход и выход DMX осуществляется через сквозные разъемы, чтобы обеспечить поддержание контура протокола DMX в режиме Master/Slave при отключении одного из устройств от сети питания.

- Каждому световому прибору необходимо присвоить адрес для получения данных с контроллера. Номер адреса представляет собой число в интервале от 0 до 511 (0 и 1 обычно равны 1).

- Для уменьшения искажений сигнала, в конце DMX системы должен быть установлен терминатор.

- 3-контактные XLR разъемы используются чаще 5-контактных.

3-контактный разъем XLR: Контакт 1: экран, контакт 2: отрицательный сигнал (-), контакт 3: положительный сигнал (+).

5-контактный разъем XLR: Контакт 1: экран, контакт 2: отрицательный сигнал (-), контакт 3: положительный сигнал (+).

Контакты 4 и 5 не используются.

## 7. ПОИСК И ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже представлены некоторые часто встречающиеся проблемы, возникающие при эксплуатации, и пути их решения:

- Прибор не работает, свет не горит

- Проверьте подключение к сети и предохранитель.

- Измерьте напряжение сети на шнуре питания.

B. Прибор не реагирует на сигналы DMX контроллера

- Должен гореть DMX индикатор. Если он не горит, проверьте соединения и кабеля DMX.

- Если DMX индикатор горит, а сигнала на канале  нет, проверьте настройки адреса и полярность DMX.

- Если DMX сигнал эпизодически пропадает, проверьте контакты разъемов и выключателей на проблемном устройстве, а также на предыдущем приборе.

- Попробуйте подключиться к другому DMX контроллеру.

- Проверьте расположение DMX кабелей. Если они проложены вблизи высоковольтных кабелей или параллельно им, это может привести к повреждению интерфейсной схемы или появлению помех в ней.

C. Некоторые приборы не реагируют на сигналы пульта дистанционного управления

- Проверьте реакцию LED индикаторов режима master/ slave на сигнал.

- Проверьте, принимает ли прибор сигнал DMX и отключите его.

D. Прибор не реагирует на звук

- Убедитесь, что на прибор не подается DMX сигнал

- Постучите пальцем по микрофону, чтобы проверить, работает ли он.

E. Один из каналов плохо работает

- Возможно, поврежден шаговый электродвигатель или кабель, идущий на печатную плату.

- Возможно, неисправна интегральная схема привода электродвигателя на печатной плате.

## 8. ЧИСТКА ПРИБОРА

Для оптимизации светоотдачи, необходимо производить периодическую очистку внутренней и внешней оптики. Частота очистки зависит от условий эксплуатации прибора: эксплуатация в задымленных и грязных помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью может вызвать большее загрязнение оптики прибора.

- Производите очистку мягкой тканью, используя обычные чистящие средства для стекла.

- Насухо вытирайте промытые комплектующие.

- Производите очистку внешней оптики по крайней мере раз в 20 дней, внутренней оптики – по крайне мере раз в 30/60 дней.

EC – Декларация соответствия

Настоящим заявляем, что наша продукция (световое оборудование) соответствует следующим стандартам и имеет маркировку CE в соответствии с Директивой об электромагнитной совместимости оборудования 89/336/EEC.

EN55014-2: 1997 A1: 2001, EN61000-4-2: 1995; EN61000-4-3: 2002;

EN61000-4-4: 1995; EN61000-4-5: 1995, EN61000-4-6: 1996,

EN61000-4-11: 1994.

и

## Согласованный стандарт

## EN60598-1: 2000+ALL: 2000+A12: 2002

Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов

Раздел 1: Общие требования

Инновации, качество, высокие эксплуатационные характеристики

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Дискотечный светодиодный сканер LEMON LED PANDA

Дата выпуска______________________

Серийный номер___________________

Цена______________________________

Продан __________________________ Дата продажи _________

(наименование предприятия торговли)

Гарантийные обязательства

На устройство установлен гарантийный срок  ____ со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого срока, в случае обнаружения неисправностей, происшедших по вине завода, при условии соблюдения правил эксплуатации и условий хранения прибора покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

Устройство принимается на гарантийный ремонт только при наличии руководства по эксплуатации со всеми отметками.

г. ________________

ул. ___________________